ABSTRACT

The river is a drainage channel which is naturally formed and has a function to drain off rainwater. The massive increasing of population, changes in the land used and impacted environmental conditions by altering the river ecosystem which decreased the quantity and quality of the river. Generally, the source of river pollution are from wastes from industries, households, fisheries, and agricultures. This study aims to knowing water quality and evaluate the influence of spasial and temporal on the quality of the Opak River based on microbiological parameters using water quality index and statistics analysis (ANOVA). The Opak River is divided into 8 main segemnts with the sampling time from February to May 2018. Microbio measurements are done using a three series of Most Probable Number (MPN) and Chromocult Coliform Agar (CCA) selective media. Generally, The Pollution Index in the Opak River was categorized in lightly polluted.  The result of analisys which used One-way ANOVA show that the location has significantly effect on the average difference Escherichia coli rather than  season.

Key words: Microbiology, One-way ANOVA, Opak River, Pollution Index, River, Water Quality Status.

ABSTRAK

Sungai merupakan saluran drainase yang terbentuk oleh alam dan memiliki fungsi untuk mengalirkan air hujan. Seiring dengan kemajuan zaman, meningkatnya pertumbuhan penduduk, dan perubahan tata guna lahan mengakibatkan tekanan terhadap kondisi lingkungan sehingga terjadi perubahan ekosistem sungai dengan adanya penurunan kuantitas dan kualitas sungai. Pencemaran sungai dapat diakibatkan oleh berbagai faktor seperti limbah baik dari industri, rumah tangga, perikanan, dan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air dan mengevaluasi pengaruh lokasi dan musim terhadap kualitas air Sungai Opak berdasarkan parameter mikrobiologi dengan menggunakan Water Quality Index dan analisis statistik (ANOVA). Sungai Opak dibagi menjadi 8 segmen utama dengan waktu sampling dari Bulan Februari sampai dengan Bulan Mei 2018. Pengujian mikrobiologi menggunakan Most Probable Number (MPN) seri 333 dan Media Selektif Chromocult Coliform Agar (CCA). Adapun nilai Indeks Pencemaran pada Sungai Opak termasuk dalam kategori tercemar ringan. Hasil analisis menggunakan One-way ANOVA menunjukkan bahwa lokasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perbedaan rata-rata Escherichia coli dibandingkan dengan musim.

Kata Kunci : Indeks Pencemaran, Mikrobiologi, One-way ANOVA, Status Mutu Air Sungai, Sungai Opak.