# BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- Hasil Data Penelitian

Hasil penelitian yang berjudul Studi Pengaruh Baffle Blocks Tipe Miring Pada Kolam Olak Terhadap Loncat Air Dan Kehilangan Energi merupakan variabel data primer yang sudah ditentukan sebelumnya untuk dicari pada saat penelitian dilakukan. Berikut adalah gambar detail data primer yang dapat dilihat pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1 Data Primer

dengan :

H	= tinggi muka air hulu (cm),

h 	= tinggi vertikal baffle blocks (cm),

Xs	= jarak baffle blocks (cm),

t	= waktu volume tertampung (detik),

y1	= kedalaman air diatas bendung (cm),

yc 	= kedalaman air kritis (cm),

y2	= kedalaman air pada sumbu bendung (cm),

y3 	= kedalaman air saat awal loncat air (cm),

ymax 	= kedalaman air maksimal loncat air (cm),

y4 	= kedalaman air setelah loncat air maksimal (cm),

y5 	= kedalaman akhir setelah loncat air (cm),

L1 	= jarak awal sebelum loncat air (cm),

L2 	= jarak saat loncat air (cm),

L3	= jarak setelah loncat air hingga aliran stabil (cm),

LB 	= jarak panjang loncat air (cm),

Ls 	= jarak awal loncat air hingga muka baffle blocks (cm),

Lymax 	= jarak awal loncat air hingga kedalaman loncat air maksimal (cm).

- Data Waktu Volume Air Tertampung Tinggi Muka Air Hulu (H) 17 cm

Terdapat 8 model untuk tinggi muka air hulu 17 cm yang terdiri dari variasi jarak tanpa menggunakan baffle blocks (A0a), 10 cm (A1a), 12,5 cm (A2a), 15 cm (A3a), 17,5 cm (A4a), 20 cm (A5a), 22,5 cm (A6a), dan 25 cm (A7a). Waktu volume tertampung tersebut diukur setiap kenaikan volume 10 liter untuk setiap variasi. Berikut adalah hasil data waktu volume air tertampung tinggi muka air hulu (H) 17 cm yang ditunjukkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Data waktu volume air tertampung tinggi muka air hulu (H) 17 cm

| No | Nama | H | Volume air tertampung (v) | Jarak Baffle (Xs) | Waktu (detik) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (cm) | (liter) | (cm) | t1 | t2 | t3 | t4 | tr |
| 1 | A0a | 17 | 10 | Tanpa Baffle | 17,26 | 17,92 | 17,86 | 18,20 | 17,21 |
| 2 | A1a | 17 | 10 | 10,0 | 16,72 | 16,56 | 16,89 | 16,93 |  |
| 3 | A2a | 17 | 10 | 12,5 | 16,72 | 16,89 | 16,95 | 16,69 |  |
| 4 | A3a | 17 | 10 | 15,0 | 16,98 | 16,75 | 16,98 | 16,93 |  |
| 5 | A4a | 17 | 10 | 17,5 | 17,34 | 17,12 | 17,19 | 17,23 |  |
| 6 | A5a | 17 | 10 | 20,0 | 17,11 | 17,32 | 17,62 | 16,97 |  |
| 7 | A6a | 17 | 10 | 22,5 | 17,21 | 17,45 | 17,53 | 17,11 |  |
| 8 | A7a | 17 | 10 | 25,0 | 17,85 | 17,64 | 17,42 | 17,33 |  |

- Data Waktu Volume Air Tertampung Tinggi Muka Air Hulu (H) 18 cm

Terdapat 8 model untuk tinggi muka air hulu 18 cm yang terdiri dari variasi jarak tanpa menggunakan baffle blocks (A0b), 10 cm (A1b), 12,5 cm (A2b), 15 cm (A3b), 17,5 cm (A4b), 20 cm (A5b), 22,5 cm (A6b), dan 25 cm (A7b).  Waktu volume tertampung tersebut diukur setiap kenaikan volume 10 liter untuk setiap variasi. Berikut adalah hasil data waktu volume air tertampung tinggi muka air hulu (H) 18 cm yang ditunjukkan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Data waktu volume air tertampung tinggi muka air hulu (H) 18 cm

| No | Nama | H | Volume air tertampung (v) | Jarak Baffle (Xs) | Waktu (detik) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (cm) | (liter) | (cm) | t1 | t2 | t3 | t4 | tr |
| 1 | A0b | 18 | 10 | Tanpa Baffle | 9,56 | 9,63 | 9,67 | 9,46 | 9,36 |
| 2 | A1b | 18 | 10 | 10,0 | 9,22 | 9,23 | 8,92 | 9,05 |  |
| 3 | A2b | 18 | 10 | 12,5 | 9,64 | 9,32 | 8,93 | 9,01 |  |
| 4 | A3b | 18 | 10 | 15,0 | 9,73 | 9,83 | 8,83 | 9,02 |  |
| 5 | A4b | 18 | 10 | 17,5 | 9,24 | 9,32 | 9,78 | 9,12 |  |
| 6 | A5b | 18 | 10 | 20,0 | 9,23 | 9,45 | 9,21 | 9,67 |  |
| 7 | A6b | 18 | 10 | 22,5 | 9,57 | 9,89 | 9,12 | 9,04 |  |
| 8 | A7b | 18 | 10 | 25,0 | 9,77 | 9,55 | 9,17 | 9,26 |  |

- Data Waktu Volume Air Tertampung Tinggi Muka Air Hulu (H) 19 cm

Terdapat 8 model untuk tinggi muka air hulu 19 cm yang terdiri dari variasi jarak tanpa menggunakan baffle blocks (A0c), 10 cm (A1c), 12,5 cm (A2c), 15 cm (A3c), 17,5 cm (A4c), 20 cm (A5c), 22,5 cm (A6c), dan 25 cm (A7c). Waktu volume tertampung tersebut diukur setiap kenaikan volume 10 liter untuk setiap variasi. Berikut adalah hasil data waktu volume air tertampung tinggi muka air hulu (H) 19 cm yang ditunjukkan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Data waktu volume air tertampung tinggi muka air hulu (H) 19 cm

| No | Nama | H | Volume air tertampung (v) | Jarak Baffle (Xs) | Waktu (detik) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (cm) | (liter) | (cm) | t1 | t2 | t3 | t4 | tr |
| 1 | A0c | 19 | 10 | Tanpa Baffle | 5,08 | 5,39 | 5,00 | 5,17 | 4,91 |
| 2 | A1c | 19 | 10 | 10,0 | 4,64 | 4,87 | 4,67 | 4,99 |  |
| 3 | A2c | 19 | 10 | 12,5 | 4,89 | 4,76 | 4,91 | 4,87 |  |
| 4 | A3c | 19 | 10 | 15,0 | 4,74 | 4,99 | 4,53 | 5,04 |  |
| 5 | A4c | 19 | 10 | 17,5 | 4,67 | 4,57 | 5,05 | 4,99 |  |
| 6 | A5c | 19 | 10 | 20,0 | 4,62 | 4,89 | 5,01 | 4,99 |  |
| 7 | A6c | 19 | 10 | 22,5 | 4,77 | 4,76 | 4,89 | 5,31 |  |
| 8 | A7c | 19 | 10 | 25,0 | 4,87 | 4,95 | 4,98 | 5,17 |  |

- Data Kedalaman Tinggi Muka Air Hulu (H) 17 cm

Terdapat 8 model untuk tinggi muka air hulu 17 cm yang terdiri dari variasi jarak tanpa menggunakan baffle blocks (A0a), 10 cm (A1a), 12,5 cm (A2a), 15 cm (A3a), 17,5 cm (A4a), 20 cm (A5a), 22,5 cm (A6a), dan 25 cm (A7a). Kedalaman air yang dicari adalah kedalaman sebelum loncatan, saat loncatan, dan pada saat akhir loncatan. Gambar detail kedalaman dapat dilihat pada Gambar 5.1. Berikut adalah hasil data kedalaman air untuk tinggi muka air hulu (H) 17 cm yang ditunjukkan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Data kedalaman untuk tinggi muka air hulu (H) 17 cm

| No | Nama | H | Jarak Baffle (Xs) | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | ymax | yc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) |
| 1 | A0a | 17 | Tanpa Baffle | 2,00 | 0,50 | 0,70 | - | 3,20 | 3,20 | 1,33 |
| 2 | A1a | 17 | 10,0 | 2,00 | 0,50 | 0,40 | 3,10 | 3,10 | 3,20 | 1,33 |
| 3 | A2a | 17 | 12,5 | 2,00 | 0,50 | 0,40 | 3,20 | 3,10 | 3,20 | 1,33 |
| 4 | A3a | 17 | 15,0 | 2,00 | 0,50 | 0,40 | 2,10 | 3,10 | 3,50 | 1,33 |
| 5 | A4a | 17 | 17,5 | 2,00 | 0,50 | 0,30 | 2,00 | 3,10 | 3,20 | 1,33 |
| 6 | A5a | 17 | 20,0 | 2,00 | 0,50 | 0,30 | 2,20 | 3,00 | 3,20 | 1,33 |
| 7 | A6a | 17 | 22,5 | 2,00 | 0,50 | 0,30 | 2,20 | 3,00 | 3,00 | 1,33 |
| 8 | A7a | 17 | 25,0 | 2,00 | 0,50 | 0,30 | 2,00 | 3,00 | 3,10 | 1,33 |

- Data Kedalaman Tinggi Muka Air Hulu (H) 18 cm

Terdapat 8 model untuk tinggi muka air hulu 18 cm yang terdiri dari variasi jarak tanpa menggunakan baffle blocks (A0b), 10 cm (A1b), 12,5 cm (A2b), 15 cm (A3b), 17,5 cm (A4b), 20 cm (A5b), 22,5 cm (A6b), dan 25 cm (A7b). Kedalaman air yang dicari adalah kedalaman sebelum loncatan, saat loncatan, dan pada saat akhir loncatan. Gambar detail kedalaman dapat dilihat pada Gambar 5.1. Berikut adalah hasil data kedalaman air untuk tinggi muka air hulu (H) 18 cm yang ditunjukkan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 Data kedalaman untuk tinggi muka air hulu (H) 18 cm

| No | Nama | H | Jarak Baffle (Xs) | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | ymax | yc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) |
| 1 | A0b | 18 | Tanpa Baffle | 3,00 | 1,00 | 1,20 | - | 4,50 | 4,50 | 2,00 |
| 2 | A1b | 18 | 10,0 | 3,00 | 1,00 | 0,80 | 3,00 | 4,30 | 4,50 | 2,00 |
| 3 | A2b | 18 | 12,5 | 3,00 | 1,00 | 0,60 | 3,80 | 4,30 | 4,50 | 2,00 |
| 4 | A3b | 18 | 15,0 | 3,00 | 1,00 | 0,60 | 3,00 | 4,30 | 4,40 | 2,00 |
| 5 | A4b | 18 | 17,5 | 3,00 | 1,00 | 0,60 | 3,40 | 4,30 | 4,70 | 2,00 |
| 6 | A5b | 18 | 20,0 | 3,00 | 1,00 | 0,60 | 3,50 | 4,30 | 4,40 | 2,00 |
| 7 | A6b | 18 | 22,5 | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 3,40 | 4,30 | 4,40 | 2,00 |
| 8 | A7b | 18 | 25,0 | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 3,30 | 4,20 | 4,30 | 2,00 |

- Data Kedalaman Tinggi Muka Air Hulu (H) 19 cm

Terdapat 8 model untuk tinggi muka air hulu 19 cm yang terdiri dari variasi jarak tanpa menggunakan baffle blocks (A0c), 10 cm (A1c), 12,5 cm (A2c), 15 cm (A3c), 17,5 cm (A4c), 20 cm (A5c), 22,5 cm (A6c), dan 25 cm (A7c). Kedalaman air yang dicari adalah kedalaman sebelum loncatan, saat loncatan, dan pada saat akhir loncatan. Gambar detail kedalaman dapat dilihat pada Gambar 5.1. Berikut adalah hasil data kedalaman air untuk tinggi muka air hulu (H) 19 cm yang ditunjukkan pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6 Data kedalaman untuk tinggi muka air hulu (H) 19 cm

| No | Nama | H | Jarak Baffle (Xs) | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | ymax | yc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) |
| 1 | A0c | 19 | Tanpa Baffle | 4,00 | 1,90 | 1,80 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 2,67 |
| 2 | A1c | 19 | 10,0 | 4,00 | 1,90 | 1,80 | 3,00 | 5,50 | 7,50 | 2,67 |
| 3 | A2c | 19 | 12,5 | 4,00 | 1,90 | 1,50 | 3,50 | 5,60 | 7,00 | 2,67 |
| 4 | A3c | 19 | 15,0 | 4,00 | 1,90 | 1,50 | 3,60 | 5,60 | 7,40 | 2,67 |
| 5 | A4c | 19 | 17,5 | 4,00 | 1,90 | 1,40 | 4,80 | 5,60 | 7,00 | 2,67 |
| 6 | A5c | 19 | 20,0 | 4,00 | 2,00 | 1,30 | 4,60 | 5,50 | 6,90 | 2,67 |
| 7 | A6c | 19 | 22,5 | 4,00 | 2,00 | 1,10 | 4,70 | 5,50 | 6,80 | 2,67 |
| 8 | A7c | 19 | 25,0 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 5,10 | 5,50 | 6,80 | 2,67 |

- Data Panjang Loncat Air Tinggi Muka Air Hulu (H) 17 cm

Terdapat 8 model untuk tinggi muka air hulu 17 cm yang terdiri dari variasi jarak tanpa menggunakan baffle blocks (A0a), 10 cm (A1a), 12,5 cm (A2a), 15 cm (A3a), 17,5 cm (A4a), 20 cm (A5a), 22,5 cm (A6a), dan 25 cm (A7a). Panjang loncat air yang dicari adalah jarak awal sebelum loncatan, jarak pada saat terjadi loncat air, dan jarak akhir loncatan. Gambar detail panjang loncat air dapat dilihat pada Gambar 5.1. Berikut adalah hasil data panjang loncat air untuk tinggi muka air hulu (H) 17 cm yang ditunjukkan pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7 Data panjang loncat air untuk tinggi muka air hulu (H) 17 cm

| No | Nama | H | Jarak Baffle (Xs) | L1 | L2 | L3 | LB | Ls | Lymax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) |
| 1 | A0a | 17 | Tanpa Baffle | 43,0 | - | 23,5 | 66,5 | - | 10,0 |
| 2 | A1a | 17 | 10,0 | 0,0 | 9,3 | 2,4 | 11,7 | 10,0 | 7,9 |
| 3 | A2a | 17 | 12,5 | 0,0 | 11,4 | 2,0 | 13,4 | 12,5 | 10,6 |
| 4 | A3a | 17 | 15,0 | 5,5 | 13,5 | 3,2 | 22,2 | 9,5 | 8,2 |
| 5 | A4a | 17 | 17,5 | 10,2 | 9,6 | 3,4 | 23,2 | 7,3 | 6,8 |
| 6 | A5a | 17 | 20,0 | 11,3 | 11,8 | 6,5 | 29,6 | 8,7 | 9,6 |
| 7 | A6a | 17 | 22,5 | 12,8 | 12,5 | 4,0 | 29,3 | 9,7 | 10,4 |
| 8 | A7a | 17 | 25,0 | 14,5 | 14,1 | 3,5 | 32,1 | 10,5 | 11,0 |

- Data Panjang Loncat Air Tinggi Muka Air Hulu (H) 18 cm

Terdapat 8 model untuk tinggi muka air hulu 18 cm yang terdiri dari variasi jarak tanpa menggunakan baffle blocks (A0b), 10 cm (A1b), 12,5 cm (A2b), 15 cm (A3b), 17,5 cm (A4b), 20 cm (A5b), 22,5 cm (A6b), dan 25 cm (A7b). Panjang loncat air yang dicari adalah jarak awal sebelum loncatan, jarak pada saat terjadi loncat air, dan jarak akhir loncatan. Gambar detail panjang loncat air dapat dilihat pada Gambar 5.1. Berikut adalah hasil data panjang loncat air untuk tinggi muka air hulu (H) 18 cm yang ditunjukkan pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8 Data panjang loncat air untuk tinggi muka air hulu (H) 18 cm

| No | Nama | H | Jarak Baffle (Xs) | L1 | L2 | L3 | LB | Ls | Lymax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) |
| 1 | A0b | 18 | Tanpa Baffle | 127,0 | - | 27,5 | 154,5 | - | 0,0 |
| 2 | A1b | 18 | 10,0 | 2,2 | 13,1 | 7,3 | 22,6 | 7,8 | 8,7 |
| 3 | A2b | 18 | 12,5 | 0,0 | 13,7 | 5,2 | 18,9 | 12,5 | 11,3 |
| 4 | A3b | 18 | 15,0 | 6,4 | 12,3 | 4,1 | 22,8 | 8,6 | 7,2 |
| 5 | A4b | 18 | 17,5 | 7,7 | 12,8 | 5,0 | 25,5 | 9,8 | 10,8 |
| 6 | A5b | 18 | 20,0 | 8,5 | 13,6 | 5,4 | 27,5 | 11,5 | 11,4 |
| 7 | A6b | 18 | 22,5 | 10,0 | 14,5 | 6,0 | 30,5 | 12,5 | 12,7 |
| 8 | A7b | 18 | 25,0 | 12,2 | 15,4 | 4,0 | 31,6 | 12,8 | 12,5 |

- Data Panjang Loncat Air Tinggi Muka Air Hulu (H) 19 cm

Terdapat 8 model untuk tinggi muka air hulu 19 cm yang terdiri dari variasi jarak tanpa menggunakan baffle blocks (A0c), 10 cm (A1c), 12,5 cm (A2c), 15 cm (A3c), 17,5 cm (A4c), 20 cm (A5c), 22,5 cm (A6c), dan 25 cm (A7c). Panjang loncat air yang dicari adalah jarak awal sebelum loncatan, jarak pada saat terjadi loncat air, dan jarak akhir loncatan. Gambar detail panjang loncat air dapat dilihat pada Gambar 5.1. Berikut adalah hasil data panjang loncat air untuk tinggi muka air hulu (H) 19 cm yang ditunjukkan pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9 Data panjang loncat air untuk tinggi muka air hulu (H) 19 cm

| No | Nama | H | Jarak Baffle (Xs) | L1 | L2 | L3 | LB | Ls | Lymax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) |
| 1 | A0b | 19 | Tanpa Baffle | 177,0 | - | 28,5 | 205,5 | - | 0,0 |
| 2 | A1b | 19 | 10,0 | 7,2 | 24,1 | 8,7 | 40,0 | 2,8 | 9,8 |
| 3 | A2b | 19 | 12,5 | 8,5 | 15,7 | 12,5 | 36,7 | 4,0 | 7,1 |
| 4 | A3b | 19 | 15,0 | 10,2 | 15,6 | 13,5 | 39,3 | 4,8 | 8,3 |
| 5 | A4b | 19 | 17,5 | 11,4 | 14,5 | 10,5 | 36,4 | 6,1 | 7,6 |
| 6 | A5b | 19 | 20,0 | 13,2 | 13,1 | 9,7 | 36,0 | 6,8 | 8,5 |
| 7 | A6b | 19 | 22,5 | 14,4 | 12,1 | 10,0 | 36,5 | 8,1 | 7,5 |
| 8 | A7b | 19 | 25,0 | 16,3 | 12,4 | 6,7 | 35,4 | 8,7 | 6,0 |

- Analisis Data Penelitian

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan merumuskan perhitungan dari hasil data yang ada dengan mempertimbangkan pola pengaruh baffle blocks terhadap panjang loncat air dan kehilangan energi.

- Parameter Perhitungan Pada Tinggi Muka Air Hulu 17 cm

Pada perhitungan pada tinggi muka air hulu 17 cm disajikan gambar detail untuk menjelaskan parameter-parameter yang akan dianalisis pada sub-bab selanjutnya, yaitu perhitungan debit nyata (Q), perhitungan karakteristik aliran , perhitungan karakteristik loncat air, dan perhitungan notasi CL. Berikut disajikan gambar profil detail parameter aliran yang tidak menggunakan menggunakan baffle blocks maupun yang menggunakan baffle blocks ( jarak 10 cm) pada muka air hulu 17 cm yang dapat dilihat pada Gambar 5.2 dan Gambar 5.3.

Gambar 5.2 Profil parameter muka air hulu 17 cm tanpa baffle blocks

dengan :

y1	= kedalaman air diatas bendung (cm),

yc 	= kedalaman air kritis (cm),

y2	= kedalaman air pada sumbu bendung (cm),

y3 	= kedalaman air saat awal loncat air (cm),

ymax 	= kedalaman air setelah loncat air (cm),

y5 	= kedalaman akhir loncat air saat stabil (cm),

L1 	= jarak awal sebelum loncat air (cm),

L3	= jarak loncat air hingga aliran stabil (cm),

LB 	= jarak panjang loncat air (cm),

Lymax 	= jarak awal loncat air hingga kedalaman setelah loncat air (cm).

Gambar 5.3 Profil parameter muka air hulu 17 cm jarak baffle blocks 10 cm

dengan :

h 	= tinggi vertikal baffle blocks (cm),

y1	= kedalaman air diatas bendung (cm),

yc 	= kedalaman air kritis (cm),

y2	= kedalaman air pada sumbu bendung (cm),

y3 	= kedalaman air saat awal loncat air (cm),

ymax 	= kedalaman air maksimal loncat air (cm),

y4 	= kedalaman air setelah loncat air maksimal (cm),

y5 	= kedalaman akhir setelah loncat air saat stabil (cm),

L1 	= jarak awal sebelum loncat air (cm),

L2 	= jarak saat loncat air (cm),

L3	= jarak setelah loncat air hingga aliran stabil (cm),

LB 	= jarak panjang loncat air (cm),

Ls 	= jarak awal loncat air hingga muka baffle blocks (cm),

Lymax 	= jarak awal loncat air hingga kedalaman loncat air maksimal (cm).

- Perhitungan Debit Nyata (Q) Pada Tinggi Muka Air Hulu 17 cm

Data waktu volume tertampung (t) setiap 10 liter pada tinggi muka air 17 cm yang sudah didapatkan, kemudian digunakan untuk analisis perhitungan debit nyata (Q). Terdapat 8 model data yang dianalisis untuk tinggi muka air hulu 17 cm yang terdiri dari variasi jarak tanpa menggunakan baffle blocks (A0a), 10 cm (A1a), 12,5 cm (A2a), 15 cm (A3a), 17,5 cm (A4a), 20 cm (A5a), 22,5 cm (A6a), dan 25 cm (A7a). Berikut adalah perhitungan debit nyata (Q) pada tinggi muka air hulu 17 cm.

      - Perhitungan debit tanpa baffle blocks H=17 cm

        - Diketahui:

Volume air tertampung (v) 	= 10 liter = 0,01 m3

tr	= 17,21 detik

        - Perhitungan:

Q= vtr

Q= 0,0117,21

Q=0,00058134 m3/detik

Perhitungan debit (Q) pada H = 17 cm untuk jarak baffle blocks 10 cm (A1a), 12,5 cm (A2a), 15 cm (A3a), 17,5 cm (A4a), 20 cm (A5a), 22,5 cm (A6a), dan 25 cm (A7a) selanjutnya dinyatakan dalam rekap tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10 Rekap perhitungan debit untuk tinggi muka air hulu (H) 17 cm

| No | Nama | Volume air tertampung (v) | Waktu (detik) |  |  |  | tr | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (liter) | t1 | t2 | t3 | t4 | (detik) | (m3/detik) |
| 1 | A0a | 10 | 17,26 | 17,92 | 17,86 | 18,20 | 17,21 | 0,00058134 |
| 2 | A1a | 10 | 16,72 | 16,56 | 16,89 | 16,93 |  |  |
| 3 | A2a | 10 | 16,72 | 16,89 | 16,95 | 16,69 |  |  |
| 4 | A3a | 10 | 16,98 | 16,75 | 16,98 | 16,93 |  |  |
| 5 | A4a | 10 | 17,34 | 17,12 | 17,19 | 17,23 |  |  |
| 6 | A5a | 10 | 17,11 | 17,32 | 17,62 | 16,97 |  |  |
| 7 | A6a | 10 | 17,21 | 17,45 | 17,53 | 17,11 |  |  |
| 8 | A7a | 10 | 17,85 | 17,64 | 17,42 | 17,33 |  |  |

- Perhitungan Karakteristik Aliran Pada Tinggi Muka Air Hulu 17 cm

Perhitungan karakteristik aliran yang dianalisis adalah perhitungan kecepatan (V), angka Froude (Fr) , dan angka Reynold (Re) sesuai dengan data kedalaman air yang didapatkan (y). Terdapat 8 model data yang dianalisis untuk tinggi muka air hulu 17 cm yang terdiri dari variasi jarak tanpa menggunakan baffle blocks (A0a), 10 cm (A1a), 12,5 cm (A2a), 15 cm (A3a), 17,5 cm (A4a), 20 cm (A5a), 22,5 cm (A6a), dan 25 cm (A7a). Berikut adalah perhitungan karakteristik aliran pada tinggi muka air hulu 17 cm.

      - Perhitungan kecepatan tanpa baffle blocks H=17 cm

        - Diketahui:

Q 	= 0,00058134 m3/detik

Lebar flume (b) = 0,1 m

y1	= 2 cm	= 0,02 m

y2	= 0,5 cm	= 0,005 m

y3	= 0,7 cm	= 0,007 m

y5	= 3,2 cm	= 0,032 m

ymax	= 3,2 cm	= 0,032 m

yc	= 1,33 cm	= 0,0133 m

        - Perhitungan:

V= QA

V1= Qb.y1=0,00058134 0,1.0,02=0,29067 m/detik

V2= Qb.y2=0,00058134 0,1.0,005= 1,16268 m/detik

V3= Qb.y3=0,00058134 0,1.0,007=0,83048 m/detik

V5= Qb.y5=0,00058134 0,1.0,032 = 0,18167 m/detik

Vmax= Qb.ymax=0,000581340,1.0,032 =0,18167 m/detik

Vc= Qb.yc=0,000581340,1.0,0133  = 0,43600 m/detik

      - Perhitungan kecepatan menggunakan baffle blocks jarak 10 cm pada H=17 cm

        - Diketahui:

Q 	= 0,00058134 m3/detik

Lebar flume (b) = 0,1 m

y1	= 2 cm	= 0,02 m

y2	= 0,5 cm	= 0,005 m

y3	= 0,4 cm	= 0,004 m

y4	= 3,1 cm	= 0,031 m

y5	= 3,1 cm	= 0,031 m

ymax	= 3,2 cm	= 0,032 m

yc	= 1,33 cm	= 0,0133 m

        - Perhitungan:

V= QA

V1= Qb.y1=0,00058134 0,1.0,02=0,29067 m/detik

V2= Qb.y2=0,00058134 0,1.0,005=1,16268 m/detik

V3= Qb.y3=0,00058134 0,1.0,004=1,45335 m/detik

V4= Qb.y4=0,00058134 0,1.0,031=0,18753 m/detik

V5= Qb.y5=0,00058134 0,1.0,031 =0,18753 m/detik

Vmax= Qb.ymax=0,00058134 0,1.0,032 =0,18167 m/detik

Vc= Qb.yc=0,00058134 0,1.0,0133  =0,43600 m/detik

Perhitungan kecepatan (V) pada H = 17 cm untuk jarak baffle blocks 12,5 cm (A2a), 15 cm (A3a), 17,5 cm (A4a), 20 cm (A5a), 22,5 cm (A6a), dan 25 cm (A7a) selanjutnya dinyatakan dalam rekap tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11 Rekap perhitungan kecepatan untuk tinggi muka air hulu (H) 17 cm

| No | Nama | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Vmax | Vc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m/det) | (m/det) | (m/det) | (m/det) | (m/det) | (m/det) | (m/det) |
| 1 | A0a | 0,29067 | 1,16268 | 0,83048 | - | 0,18167 | 0,18167 | 0,43600 |
| 2 | A1a | 0,29067 | 1,16268 | 1,45335 | 0,18753 | 0,18753 | 0,18167 | 0,43600 |
| 3 | A2a | 0,29067 | 1,16268 | 1,45335 | 0,18167 | 0,18753 | 0,18167 | 0,43600 |
| 4 | A3a | 0,29067 | 1,16268 | 1,45335 | 0,27683 | 0,18753 | 0,16610 | 0,43600 |
| 5 | A4a | 0,29067 | 1,16268 | 1,93780 | 0,29067 | 0,18753 | 0,18167 | 0,43600 |
| 6 | A5a | 0,29067 | 1,16268 | 1,93780 | 0,26424 | 0,19378 | 0,18167 | 0,43600 |
| 7 | A6a | 0,29067 | 1,16268 | 1,93780 | 0,26424 | 0,19378 | 0,19378 | 0,43600 |
| 8 | A7a | 0,29067 | 1,16268 | 1,93780 | 0,29067 | 0,19378 | 0,18753 | 0,43600 |

      - Perhitungan angka Froude (Fr) tanpa baffle blocks H=17 cm

        - Diketahui:

V1	= 0,29067 m/detik

V2	= 1,16268 m/detik

V3	= 0,83048 m/detik

V5	= 0,18167 m/detik

Vmax	= 0,18167 m/detik

Vc	= 0,43600 m/detik

y1	= 2 cm	= 0,02 m

y2	= 0,5 cm	= 0,005 m

y3	= 0,7 cm	= 0,007 m

y5	= 3,2 cm	= 0,032 m

ymax	= 3,2 cm	= 0,032 m

yc	= 1,33 cm	= 0,0133 m

g	= 9,81 m2/det

        - Perhitungan:

Fr1= V1g.y1= 0,29067 9,81.0,02= 0,65622

Fr2= V2g.y2= 1,162689,81.0,005= 5,24976

Fr3= V3g.y3= 0,830489,81.0,007=3,16918

Fr5= V5g.y5= 0,181679,81.0,032=0,32424

Frmax= Vmaxg.ymax= 0,181679,81.0,032=0,32424

Frc= Vcg.yc= 0,43600 9,81.0,0133=1,20555

      - Perhitungan angka Froude (Fr) menggunakan baffle blocks jarak 10 cm pada H=17 cm

        - Diketahui:

V1	= 0,29067 m/detik

V2	= 1,16268 m/detik

V3	= 1,45335 m/detik

V4	= 0,18753 m/detik

V5	= 0,18753 m/detik

Vmax	= 0,18167 m/detik

Vc	= 0,43600 m/detik

y1	= 2 cm	= 0,02 m

y2	= 0,5 cm	= 0,005 m

y3	= 0,4 cm	= 0,004 m

y4	= 3,1 cm	= 0,031 m

y5	= 3,1 cm	= 0,031 m

ymax	= 3,2 cm	= 0,032 m

yc	= 1,33 cm	= 0,0133 m

g	= 9,81 m2/det

        - Perhitungan:

Fr1= V1g.y1= 0,29067  9,81.0,02= 0,65622

Fr2= V2g.y2= 1,162689,81.0,005= 5,24976

Fr3= V3g.y3= 1,45335 9,81.0,004=7,33676

Fr4= V4g.y4= 0,187539,81.0,031=0,34006

Fr5= V5g.y5= 0,187539,81.0,031=0,34006

Frmax= Vmaxg.ymax= 0,181679,81.0,032=0,32424

Frc= Vcg.yc= 0,436009,81.0,0133=1,20555

Perhitungan angka Froude (Fr) pada H = 17 cm untuk jarak baffle blocks 12,5 cm (A2a), 15 cm (A3a), 17,5 cm (A4a), 20 cm (A5a), 22,5 cm (A6a), dan 25 cm (A7a) selanjutnya dinyatakan dalam rekap tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.12.

Tabel 5.12 Rekap perhitungan Fr untuk tinggi muka air hulu (H) 17 cm

| No | Nama | Fr1 | Fr2 | Fr3 | Fr4 | Fr5 | Frmax | Frc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A0a | 0,65622 | 5,24976 | 3,16918 | - | 0,32424 | 0,32424 | 1,20555 |
| 2 | A1a | 0,65622 | 5,24976 | 7,33676 | 0,34006 | 0,34006 | 0,32424 | 1,20555 |
| 3 | A2a | 0,65622 | 5,24976 | 7,33676 | 0,32424 | 0,34006 | 0,32424 | 1,20555 |
| 4 | A3a | 0,65622 | 5,24976 | 7,33676 | 0,60991 | 0,34006 | 0,28346 | 1,20555 |
| 5 | A4a | 0,65622 | 5,24976 | 11,29569 | 0,65622 | 0,34006 | 0,32424 | 1,20555 |
| 6 | A5a | 0,65622 | 5,24976 | 11,29569 | 0,56880 | 0,35720 | 0,32424 | 1,20555 |
| 7 | A6a | 0,65622 | 5,24976 | 11,29569 | 0,56880 | 0,35720 | 0,35720 | 1,20555 |
| 8 | A7a | 0,65622 | 5,24976 | 11,29569 | 0,65622 | 0,35720 | 0,34006 | 1,20555 |

      - Perhitungan angka Reynold (Re) tanpa baffle blocks H=17 cm

        - Diketahui:

V1	= 0,29067 m/detik

V2	= 1,16268 m/detik

V3	= 0,83048 m/detik

V5	= 0,18167 m/detik

Vmax	= 0,18167 m/detik

Vc	= 0,43600 m/detik

y1	= 2 cm	= 0,02 m

y2	= 0,5 cm	= 0,005 m

y3	= 0,7 cm	= 0,007 m

y5	= 3,2 cm	= 0,032 m

ymax	= 3,2 cm	= 0,032 m

yc	= 1,33 cm	= 0,0133 m

= 1 x 10-6 m2/detik

b	= 0,1 m

        - Perhitungan:

Re1=V1.R1υ=V1.A1P1υ = V1.b.y1  b+2.y1υ=0,29067.0,1 .0,02  0,1+2.0,0210-6

=4152,42

Re2=V2.R2υ=V2.A2P2υ = V2.b.y2  b+2.y2υ=1,16268.0,1 .0,005   0,1+2.0,005 10-6

=5284,90

Re3=V3.R3υ=V3.A3P3υ = V3.b.y3  b+2.y3υ=0,83048.0,1 .0,007  0,1+2.0,00710-6

=5099,46

Re5=V5.R5υ=V5.A5P5υ = V5.b.y5  b+2.y5υ=0,18167.0,1 .0,0320,1+2.0,03210-6

=3544,75

Remax=Vmax.Rmaxυ=Vmax.AmaxPmaxυ = Vmax.b.ymax  b+2.ymaxυ

= 0,18167.0,1 .0,032 0,1+2.0,03210-6  =3544,75

Rec=Vc.Rcυ=Vc.AcPcυ = Vc.b.yc  b+2.ycυ= 0,43600.0,1 .0,0133  0,1+2.0,013310-6

=4589,51

      - Perhitungan angka Reynold (Re) menggunakan baffle blocks jarak 10 cm pada H=17 cm

        - Diketahui:

V1	= 0,29067 m/detik

V2	= 1,16268 m/detik

V3	= 1,45335 m/detik

V4	= 0,18753 m/detik

V5	= 0,18753 m/detik

Vmax	= 0,18167 m/detik

Vc	= 0,43600 m/detik

y1	= 2 cm	= 0,02 m

y2	= 0,5 cm	= 0,005 m

y3	= 0,4 cm	= 0,004 m

y4	= 3,1 cm	= 0,031 m

y5	= 3,1 cm	= 0,031 m

ymax	= 3,2 cm	= 0,032 m

yc	= 1,33 cm	= 0,0133 m

g	= 9,81 m2/det

        - Perhitungan:

Re1=V1.R1υ=V1.A1P1υ = V1.b.y1  b+2.y1υ=0,29806 .0,1 .0,02  0,1+2.0,0210-6

=4152,42

Re2=V2.R2υ=V2.A2P2υ = V2.b.y2  b+2.y2υ=1,19225.0,1 .0,005   0,1+2.0,005 10-6

=5284,90

Re3=V3.R3υ=V3.A3P3υ = V3.b.y3  b+2.y3υ=1,49031 .0,1 .0,004  0,1+2.0,00410-6

=5382,76

Re4=V4.R4υ=V4.A4P4υ = V4.b.y4  b+2.y4υ=0,19230.0,1 .0,0310,1+2.0,03110-6

=3588,51

Re5=V5.R5υ=V5.A5P5υ = V5.b.y5  b+2.y5υ=0,17546 .0,1 .0,0310,1+2.0,03110-6

=3588,51

Remax=Vmax.Rmaxυ=Vmax.AmaxPmaxυ = Vmax.b.ymax  b+2.ymaxυ

= 0,18629.0,1 .0,032 0,1+2.0,03210-6  =3544,75

Rec=Vc.Rcυ=Vc.AcPcυ = Vc.b.yc  b+2.ycυ= 0,44709.0,1 .0,0133 0,1+2.0,013310-6

=4589,51

Perhitungan angka Reynold (Re) pada H = 17 cm untuk jarak baffle blocks 12,5 cm (A2a), 15 cm (A3a), 17,5 cm (A4a), 20 cm (A5a), 22,5 cm (A6a), dan 25 cm (A7a) selanjutnya dinyatakan dalam rekap tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13 Rekap perhitungan Re untuk tinggi muka air hulu (H) 17 cm

| No | Nama | Re1 | Re2 | Re3 | Re4 | Re5 | Remax | Rec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A0a | 4152,42 | 5284,90 | 5099,46 | - | 3544,75 | 3544,75 | 4589,51 |
| 2 | A1a | 4152,42 | 5284,90 | 5382,76 | 3588,51 | 3588,51 | 3544,75 | 4589,51 |
| 3 | A2a | 4152,42 | 5284,90 | 5382,76 | 3544,75 | 3588,51 | 3544,75 | 4589,51 |
| 4 | A3a | 4152,42 | 5284,90 | 5382,76 | 4093,93 | 3588,51 | 3419,64 | 4589,51 |
| 5 | A4a | 4152,42 | 5284,90 | 5484,33 | 4152,42 | 3588,51 | 3544,75 | 4589,51 |
| 6 | A5a | 4152,42 | 5284,90 | 5484,33 | 4037,07 | 3633,37 | 3544,75 | 4589,51 |
| 7 | A6a | 4152,42 | 5284,90 | 5484,33 | 4037,07 | 3633,37 | 3633,37 | 4589,51 |
| 8 | A7a | 4152,42 | 5284,90 | 5484,33 | 4152,42 | 3633,37 | 3588,51 | 4589,51 |

- Perhitungan Karakteristik Loncat Air Tinggi Muka Air Hulu 17 cm

Perhitungan karakteristik loncat air terdiri dari perhitungan energi spesifik (Es) dan kehilangan energi (ΔE) sesuai dengan data kedalaman air yang didapatkan (y). Kehilangan energi (ΔE) pada loncatan adalah sama dengan perbedaan energi spesifik sebelum dan sesudah terjadinya loncatan. Terdapat 8 model data yang dianalisis untuk tinggi muka air hulu 17 cm yang terdiri dari variasi jarak tanpa menggunakan baffle blocks (A0a), 10 cm (A1a), 12,5 cm (A2a), 15 cm (A3a), 17,5 cm (A4a), 20 cm (A5a), 22,5 cm (A6a), dan 25 cm (A7a). Berikut adalah perhitungan karakteristik loncat air pada tinggi muka air hulu 17 cm.

      - Perhitungan Es dan ΔE tanpa baffle blocks H=17 cm

        - Diketahui:

V1	= 0,29067 m/detik

V2	= 1,16268 m/detik

V3	= 0,83048 m/detik

V5	= 0,18167 m/detik

Vmax	= 0,18167 m/detik

Vc	= 0,43600 m/detik

y1	= 2 cm	= 0,02 m

y2	= 0,5 cm	= 0,005 m

y3	= 0,7 cm	= 0,007 m

y5	= 3,2 cm	= 0,032 m

ymax	= 3,2 cm	= 0,032 m

yc	= 1,33 cm	= 0,0133 m

g	= 9,81 m2/det

        - Perhitungan:

Es1=y1+ V122.g=0,02+0,2906722. 9,81

=0,0243 m

Es2=y2+ V222.g=0,005 +1,1626822. 9,81

=0,0724 m

Es3=y3+ V322.g=0,007+0,8304822. 9,81

=0,0422 m

Es5=y5+ V522.g=0,032+0,1816722. 9,81

=0,0337 m

Esmax=y5+ V522.g=0,032+0,1816722. 9,81

=0,0337 m

Esc=yc+ Vc22.g=0,0133+0,4360022. 9,81

=0,0230 m

∆E=Es3- Es5=y5-y334. y3.y5=0,032-0,00734. 0,007.0,032

=0,0174 m

      - Perhitungan Es dan ΔE menggunakan baffle blocks jarak 10 cm pada H=17 cm

        - Diketahui:

V1	= 0,29067 m/detik

V2	= 1,16268 m/detik

V3	= 1,45335 m/detik

V4	= 0,18753 m/detik

V5	= 0,18753 m/detik

Vmax	= 0,18167 m/detik

Vc	= 0,43600 m/detik

y1	= 2 cm	= 0,02 m

y2	= 0,5 cm	= 0,005 m

y3	= 0,4 cm	= 0,004 m

y4	= 3,1 cm	= 0,031 m

y5	= 3,1 cm	= 0,031 m

ymax	= 3,2 cm	= 0,032 m

yc	= 1,33 cm	= 0,0133 m

g	= 9,81 m2/det

        - Perhitungan:

Es1=y1+ V122.g=0,02+0,2906722. 9,81

=0,0243 m

Es2=y2 + V222.g=0,005+1,1626822. 9,81

=0,0724 m

Es3=y3+ V322.g=0,004+1,4533522. 9,81

=0,1117 m

Es4=y4+ V422.g=0,031+0,1875322. 9,81

=0,0328 m

Es5=y5+ V522.g=0,031+0,1875322. 9,81

=0,0328 m

Esmax=y5+ V522.g=0,032+0,1816722. 9,81

=0,0337 m

Esc=yc+ Vc22.g=0,0133+0,4360022. 9,81

=0,0230 m

∆E=Es3- Es5=y5-y334. y3.y5=0,034-0,00434. 0,004.0,034

=0,0397 m

Perhitungan energi spesifik (Es) dan kehilangan energi (ΔE) pada H = 17 cm untuk jarak baffle blocks 12,5 cm (A2a), 15 cm (A3a), 17,5 cm (A4a), 20 cm (A5a), 22,5 cm (A6a), dan 25 cm (A7a) selanjutnya dinyatakan dalam rekap tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14 Rekap perhitungan Es dan ΔE untuk tinggi muka air hulu (H) 17 cm

| No | Nama | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Esmax | Esc | ΔE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (cm) | (m) | (m) |
| 1 | A0a | 0,0243 | 0,0724 | 0,0422 | - | 0,0337 | 0,0337 | 0,0230 | 0,0174 |
| 2 | A1a | 0,0243 | 0,0724 | 0,1117 | 0,0328 | 0,0328 | 0,0337 | 0,0230 | 0,0397 |
| 3 | A2a | 0,0243 | 0,0724 | 0,1117 | 0,0337 | 0,0328 | 0,0337 | 0,0230 | 0,0397 |
| 4 | A3a | 0,0243 | 0,0724 | 0,1117 | 0,0249 | 0,0328 | 0,0364 | 0,0230 | 0,0397 |
| 5 | A4a | 0,0243 | 0,0724 | 0,1944 | 0,0243 | 0,0328 | 0,0337 | 0,0230 | 0,0590 |
| 6 | A5a | 0,0243 | 0,0724 | 0,1944 | 0,0256 | 0,0319 | 0,0337 | 0,0230 | 0,0547 |
| 7 | A6a | 0,0243 | 0,0724 | 0,1944 | 0,0256 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0230 | 0,0547 |
| 8 | A7a | 0,0243 | 0,0724 | 0,1944 | 0,0243 | 0,0319 | 0,0328 | 0,0230 | 0,0547 |

- Perhitungan Notasi CL Tinggi Muka Air Hulu 17 cm

Terdapat 5 tipe-tipe loncat air menggunakan baffle blocks, yaitu A-Jump, B-Jump, Bm-Jump, C-Jump, Spray Jump. Parameter yang dapat menentukan 5 pola tersebut dinyatakan dengan CL. Berikut adalah rincian perhitungan notasi CL pada tinggi muka air hulu 17 cm yang terdiri dari tipe jarak baffle blocks 10 cm (A1a), 12,5 cm (A2a), 15 cm (A3a), 17,5 cm (A4a), 20 cm (A5a), 22,5 cm (A6a), dan 25 cm (A7a).

      - Perhitungan CL menggunakan baffle blocks jarak 10 cm pada H=17 cm

        - Diketahui:

L2	= 0,093 m

Ls	= 0,1 m

y3	= 0,004 m

h	= 1,732 m

        - Perhitungan:

hy3   =CL(1-LsL2-2

1,7320,004=1CL1-0,10,0932

4,33=1CL2-0,07532

CL2=176,514,33

CL=176,514,33

CL1=6,385 ; CL2=- 6,385

maka, CL = 6,385

Perhitungan notasi CL pada H = 17 cm untuk jarak baffle blocks 12,5 cm (A2a), 15 cm (A3a), 17,5 cm (A4a), 20 cm (A5a), 22,5 cm (A6a), dan 25 cm (A7a) selanjutnya dinyatakan dalam rekap tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15 Rekap perhitungan notasi CL (H) 17 cm

| No | Nama | CL |
| --- | --- | --- |
| 1 | A1a | 6,385 |
| 2 | A2a | 4,980 |
| 3 | A3a | 1,622 |
| 4 | A4a | 1,737 |
| 5 | A5a | 1,584 |
| 6 | A6a | 1,858 |
| 7 | A7a | 1,630 |

- Parameter Perhitungan Pada Tinggi Muka Air Hulu 18 cm

Pada perhitungan pada tinggi muka air hulu 18 cm disajikan gambar detail untuk menjelaskan parameter-parameter yang akan dianalisis pada sub-bab selanjutnya, yaitu perhitungan debit nyata (Q), perhitungan karakteristik aliran , perhitungan karakteristik loncat air, dan perhitungan notasi CL. Berikut disajikan gambar profil detail parameter aliran yang tidak menggunakan menggunakan baffle blocks maupun yang menggunakan baffle blocks ( jarak 10 cm) pada muka air hulu 18 cm yang dapat dilihat pada Gambar 5.4 dan Gambar 5.5.

Gambar 5.4 Profil parameter muka air hulu 18 cm tanpa baffle blocks

dengan :

h 	= tinggi vertikal baffle blocks (cm),

y1	= kedalaman air diatas bendung (cm),

yc 	= kedalaman air kritis (cm),

y2	= kedalaman air pada sumbu bendung (cm),

y3 	= kedalaman air saat awal loncat air (cm),

ymax 	= kedalaman air setelah loncat air (cm),

y5 	= kedalaman akhir loncat air saat stabil (cm),

L1 	= jarak awal sebelum loncat air (cm),

L3	= jarak loncat air hingga aliran stabil (cm),

LB 	= jarak panjang loncat air (cm),

Lymax 	= jarak awal loncat air hingga kedalaman setelah loncat air (cm).

Gambar 5.5 Profil parameter muka air hulu 18 cm jarak baffle blocks 10 cm

dengan :

h 	= tinggi vertikal baffle blocks (cm),

y1	= kedalaman air diatas bendung (cm),

yc 	= kedalaman air kritis (cm),

y2	= kedalaman air pada sumbu bendung (cm),

y3 	= kedalaman air saat awal loncat air (cm),

ymax 	= kedalaman air maksimal loncat air (cm),

y4 	= kedalaman air setelah loncat air maksimal (cm),

y5 	= kedalaman akhir setelah loncat air saat stabil (cm),

L1 	= jarak awal sebelum loncat air (cm),

L2 	= jarak saat loncat air (cm),

L3	= jarak setelah loncat air hingga aliran stabil (cm),

LB 	= jarak panjang loncat air (cm),

Ls 	= jarak awal loncat air hingga muka baffle blocks (cm),

Lymax 	= jarak awal loncat air hingga kedalaman loncat air maksimal (cm).

- Perhitungan Debit Nyata (Q) Pada Tinggi Muka Air Hulu 18 cm

Data waktu volume tertampung (t) setiap 10 liter pada tinggi muka air 18 cm yang sudah didapatkan, kemudian digunakan untuk analisis perhitungan debit nyata (Q). Terdapat 8 model data yang dianalisis untuk tinggi muka air hulu 18 cm yang terdiri dari variasi jarak tanpa menggunakan baffle blocks (A0b), 10 cm (A1b), 12,5 cm (A2b), 15 cm (A3b), 17,5 cm (A4b), 20 cm (A5b), 22,5 cm (A6b), dan 25 cm (A7b). Berikut adalah perhitungan debit nyata (Q) pada tinggi muka air hulu 18 cm.

      - Perhitungan debit tanpa baffle blocks H=18 cm

        - Diketahui:

Volume air tertampung (v) 	= 10 liter = 0,01 m3

tr	= 9,36 detik

        - Perhitungan:

Q= vtr

Q= 0,019,36

Q=0,00106888 m3/detik

Perhitungan debit (Q) pada H = 18 cm untuk jarak baffle blocks 10 cm (A1b),  12,5 cm (A2b), 15 cm (A3b), 17,5 cm (A4b), 20 cm (A5b), 22,5 cm (A6b), dan 25 cm (A7b) selanjutnya dinyatakan dalam rekap tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.16.

Tabel 5.16 Rekap perhitungan debit untuk tinggi muka air hulu (H) 18 cm

| No | Nama | Volume air tertampung (v) | Waktu (detik) |  |  |  | tr | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (liter) | t1 | t2 | t3 | t4 | (detik) | (m3/detik) |
| 1 | A0b | 10 | 9,56 | 9,63 | 9,67 | 9,46 | 9,36 | 0,00106888 |
| 2 | A1b | 10 | 9,22 | 9,23 | 8,92 | 9,05 |  |  |
| 3 | A2b | 10 | 9,64 | 9,32 | 8,93 | 9,01 |  |  |
| 4 | A3b | 10 | 9,73 | 9,83 | 8,83 | 9,02 |  |  |
| 5 | A4b | 10 | 9,24 | 9,32 | 9,78 | 9,12 |  |  |
| 6 | A5b | 10 | 9,23 | 9,45 | 9,21 | 9,67 |  |  |
| 7 | A6b | 10 | 9,57 | 9,89 | 9,12 | 9,04 |  |  |
| 8 | A7b | 10 | 9,77 | 9,55 | 9,17 | 9,26 |  |  |

- Perhitungan Karakteristik Aliran Pada Tinggi Muka Air Hulu 18 cm

Perhitungan karakteristik aliran yang dianalisis adalah perhitungan kecepatan (V), angka Froude (Fr) , dan angka Reynold (Re) sesuai dengan data kedalaman air yang didapatkan (y). Terdapat 8 model data yang dianalisis untuk tinggi muka air hulu 18 cm yang terdiri dari variasi jarak tanpa menggunakan baffle blocks (A0b), 10 cm (A1b), 12,5 cm (A2b), 15 cm (A3b), 17,5 cm (A4b), 20 cm (A5b), 22,5 cm (A6b), dan 25 cm (A7b). Berikut adalah perhitungan karakteristik aliran pada tinggi muka air hulu 18 cm.

      - Perhitungan kecepatan tanpa baffle blocks H=18 cm

        - Diketahui:

Q 	= 0,00106888 m3/detik

Lebar flume (b) = 0,1 m

y1	= 3 cm	= 0,03 m

y2	= 1 cm	= 0,01 m

y3	= 1,2 cm	= 0,012 m

y5	= 4,5 cm	= 0,045 m

ymax	= 4,5 cm	= 0,045 m

yc	= 2 cm	= 0,02 m

        - Perhitungan:

V= QA

V1= Qb.y1=0,001068880,1.0,03=0,35629 m/detik

V2= Qb.y2=0,001068880,1.0,01=1,06888 m/detik

V3= Qb.y3=0,001068880,1.0,012= 0,89073 m/detik

V5= Qb.y5=0,001068880,1.0,045 = 0,23753 m/detik

Vmax= Qb.ymax=0,001068880,1.0,045 =0,23753 m/detik

Vc= Qb.yc=0,001068880,1.0,02  = 0,53444 m/detik

      - Perhitungan kecepatan menggunakan baffle blocks jarak 10 cm pada H=18 cm

        - Diketahui:

Q 	= 0,00106888 m3/detik

Lebar flume (b) = 0,1 m

y1	= 3 cm	= 0,03 m

y2	= 1 cm	= 0,01 m

y3	= 0,8 cm	= 0,008 m

y4	= 3 cm	= 0,03 m

y5	= 4,3 cm	= 0,043 m

ymax	= 4,5 cm	= 0,045 m

yc	= 2 cm	= 0,02 m

        - Perhitungan:

V= QA

V1= Qb.y1=0,001068880,1.0,03=0,35629 m/detik

V2= Qb.y2=0,001068880,1.0,01=1,06888 m/detik

V3= Qb.y3=0,001068880,1.0,008=1,33610 m/detik

V4= Qb.y4=0,001068880,1.0,03=0,35629 m/detik

V5= Qb.y5=0,001068880,1.0,043 =0,24858 m/detik

Vmax= Qb.ymax=0,001068880,1.0,045=0,23753 m/detik

Vc= Qb.yc=0,001068880,1.0,02 =0,53444 m/detik

Perhitungan kecepatan (V) pada H = 18 cm untuk jarak baffle blocks 12,5 cm (A2b), 15 cm (A3b), 17,5 cm (A4b), 20 cm (A5b), 22,5 cm (A6b), dan 25 cm (A7b) selanjutnya dinyatakan dalam rekap tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.17.

Tabel 5.17 Rekap perhitungan kecepatan untuk tinggi muka air hulu (H) 18 cm

| No | Nama | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Vmax | Vc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m/det) | (m/det) | (m/det) | (m/det) | (m/det) | (m/det) | (m/det) |
| 1 | A0b | 0,35629 | 1,06888 | 0,89073 | - | 0,23753 | 0,23753 | 0,53444 |
| 2 | A1b | 0,35629 | 1,06888 | 1,33610 | 0,35629 | 0,24858 | 0,23753 | 0,53444 |
| 3 | A2b | 0,35629 | 1,06888 | 1,78146 | 0,28128 | 0,24858 | 0,23753 | 0,53444 |
| 4 | A3b | 0,35629 | 1,06888 | 1,78146 | 0,35629 | 0,24858 | 0,24293 | 0,53444 |
| 5 | A4b | 0,35629 | 1,06888 | 1,78146 | 0,31438 | 0,24858 | 0,22742 | 0,53444 |
| 6 | A5b | 0,35629 | 1,06888 | 1,78146 | 0,30539 | 0,24858 | 0,24293 | 0,53444 |
| 7 | A6b | 0,35629 | 1,06888 | 2,13775 | 0,31438 | 0,24858 | 0,24293 | 0,53444 |
| 8 | A7b | 0,35629 | 1,06888 | 2,13775 | 0,32390 | 0,25449 | 0,24858 | 0,53444 |

      - Perhitungan angka Froude (Fr) tanpa baffle blocks H=18 cm

        - Diketahui:

V1	= 0,35629 m/detik

V2	= 1,06888 m/detik

V3	= 0,89073 m/detik

V5	= 0,23753 m/detik

Vmax	= 0,23753 m/detik

Vc	= 0,53444 m/detik

y1	= 3 cm	= 0,03 m

y2	= 1 cm	= 0,01 m

y3	= 1,2 cm	= 0,012 m

y5	= 4,5 cm	= 0,045 m

ymax	= 4,5 cm	= 0,045 m

yc	= 2 cm	= 0,02 m

g	= 9,81 m2/det

        - Perhitungan:

Fr1= V1g.y1= 0,35629 9,81.0,03= 0,65677

Fr2= V2g.y2= 1,068889,81.0,01= 3,41266

Fr3= V3g.y3= 0,890739,81.0,012=2,59610

Fr5= V5g.y5= 0,237539,81.0,045=0,35750

Frmax= Vmaxg.ymax= 0,237539,81.0,045=0,35750

Frc= Vcg.yc= 0,53444 9,81.0,02=1,20656

      - Perhitungan angka Froude (Fr) menggunakan baffle blocks jarak 10 cm pada H=18 cm

        - Diketahui:

V1	= 0,35629 m/detik

V2	= 1,06888 m/detik

V3	= 1,33610 m/detik

V4	= 0,35629 m/detik

V5	= 0,24858 m/detik

Vmax	= 0,23753 m/detik

Vc	= 0,53444 m/detik

y1	= 3 cm	= 0,03 m

y2	= 1 cm	= 0,01 m

y3	= 0,8 cm	= 0,008 m

y4	= 3 cm	= 0,03 m

y5	= 4,3 cm	= 0,043 m

ymax	= 4,5 cm	= 0,045 m

yc	= 2 cm	= 0,02 m

g	= 9,81 m2/det

        - Perhitungan:

Fr1= V1g.y1= 0,35629  9,81.0,03= 0,65677

Fr2= V2g.y2= 1,068889,81.0,01= 3,41266

Fr3= V3g.y3= 1,33610 9,81.0,008=4,76934

Fr4= V4g.y4= 0,35629  9,81.0,03=0,65677

Fr5= V5g.y5= 0,248589,81.0,043=0,38273

Frmax= Vmaxg.ymax= 0,237539,81.0,045=0,35750

Frc= Vcg.yc= 0,53444 9,81.0,02=1,20656

Perhitungan angka Froude (Fr) pada H = 18 cm untuk jarak baffle blocks 12,5 cm (A2b), 15 cm (A3b), 17,5 cm (A4b), 20 cm (A5b), 22,5 cm (A6b), dan 25 cm (A7b) selanjutnya dinyatakan dalam rekap tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.18.

Tabel 5.18 Rekap perhitungan Fr untuk tinggi muka air hulu (H) 18 cm

| No | Nama | Fr1 | Fr2 | Fr3 | Fr4 | Fr5 | Frmax | Frc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A0b | 0,65677 | 3,41266 | 2,59610 | - | 0,35750 | 0,35750 | 1,20656 |
| 2 | A1b | 0,65677 | 3,41266 | 4,76934 | 0,65677 | 0,38273 | 0,35750 | 1,20656 |
| 3 | A2b | 0,65677 | 3,41266 | 7,34288 | 0,46070 | 0,38273 | 0,35750 | 1,20656 |
| 4 | A3b | 0,65677 | 3,41266 | 7,34288 | 0,65677 | 0,38273 | 0,36976 | 1,20656 |
| 5 | A4b | 0,65677 | 3,41266 | 7,34288 | 0,54435 | 0,38273 | 0,33492 | 1,20656 |
| 6 | A5b | 0,65677 | 3,41266 | 7,34288 | 0,52118 | 0,38273 | 0,36976 | 1,20656 |
| 7 | A6b | 0,65677 | 3,41266 | 9,65247 | 0,54435 | 0,38273 | 0,36976 | 1,20656 |
| 8 | A7b | 0,65677 | 3,41266 | 9,65247 | 0,56928 | 0,39648 | 0,38273 | 1,20656 |

      - Perhitungan angka Reynold (Re) tanpa baffle blocks H=18 cm

        - Diketahui:

V1	= 0,35629 m/detik

V2	= 1,06888 m/detik

V3	= 0,89073 m/detik

V5	= 0,23753 m/detik

Vmax	= 0,23753 m/detik

Vc	= 0,53444 m/detik

y1	= 3 cm	= 0,03 m

y2	= 1 cm	= 0,01 m

y3	= 1,2 cm	= 0,012 m

y5	= 4,5 cm	= 0,045 m

ymax	= 4,5 cm	= 0,045 m

yc	= 2 cm	= 0,02 m

= 1 x 10-6 m2/detik

b	= 0,1 m

        - Perhitungan:

Re1=V1.R1υ=V1.A1P1υ = V1.b.y1  b+2.y1υ=0,35629.0,1 .0,03  0,1+2.0,0310-6

=6680,48

Re2=V2.R2υ=V2.A2P2υ = V2.b.y2  b+2.y2υ=1,06888.0,1 .0,01   0,1+2.0,01 10-6

=8907,31

Re3=V3.R3υ=V3.A3P3υ = V3.b.y3  b+2.y3υ=0,89073.0,1 .0,012 0,1+2.0,01210-6

=8619,98

Re5=V5.R5υ=V5.A5P5υ = V5.b.y5  b+2.y5υ=0,23753.0,1 .0,0450,1+2.0,04510-6

=5625,67

Remax=Vmax.Rmaxυ=Vmax.AmaxPmaxυ = Vmax.b.ymax  b+2.ymaxυ

= 0,23753.0,1 .0,045 0,1+2.0,04510-6  =5625,67

Rec=Vc.Rcυ=Vc.AcPcυ = Vc.b.yc  b+2.ycυ= 0,53444.0,1 .0,02  0,1+2.0,0210-6

=7634,84

      - Perhitungan angka Reynold (Re) menggunakan baffle blocks jarak 10 cm pada H=18 cm

        - Diketahui:

V1	= 0,35629 m/detik

V2	= 1,06888 m/detik

V3	= 1,33610 m/detik

V4	= 0,35629 m/detik

V5	= 0,24858 m/detik

Vmax	= 0,23753 m/detik

Vc	= 0,53444 m/detik

y1	= 3 cm	= 0,03 m

y2	= 1 cm	= 0,01 m

y3	= 0,8 cm	= 0,008 m

y4	= 3 cm	= 0,03 m

y5	= 4,3 cm	= 0,043 m

ymax	= 4,5 cm	= 0,045 m

yc	= 2 cm	= 0,02 m

g	= 9,81 m2/det

        - Perhitungan:

Re1=V1.R1υ=V1.A1P1υ = V1.b.y1  b+2.y1υ=0,35629.0,1 .0,03  0,1+2.0,0310-6

=6680,48

Re2=V2.R2υ=V2.A2P2υ = V2.b.y2  b+2.y2υ=1,06888.0,1 .0,01   0,1+2.0,01 10-6

=8907,31

Re3=V3.R3υ=V3.A3P3υ = V3.b.y3  b+2.y3υ=1,33610.0,1 .0,008  0,1+2.0,00810-6

=9214,46

Re4=V4.R4υ=V4.A4P4υ = V4.b.y4  b+2.y4υ=0,35629.0,1 .0,03 0,1+2.0,0310-6

=6680,48

Re5=V5.R5υ=V5.A5P5υ = V5.b.y5  b+2.y5υ=0,24858.0,1 .0,0430,1+2.0,04310-6

=5746,65

Remax=Vmax.Rmaxυ=Vmax.AmaxPmaxυ = Vmax.b.ymax  b+2.ymaxυ

= 0,23753.0,1 .0,045 0,1+2.0,04510-6  =5625,67

Rec=Vc.Rcυ=Vc.AcPcυ = Vc.b.yc  b+2.ycυ=0,53444.0,1 .0,02  0,1+2.0,0210-6

=7634,84

Perhitungan angka Reynold (Re) pada H = 18 cm untuk jarak baffle blocks 12,5 cm (A2b), 15 cm (A3b), 17,5 cm (A4b), 20 cm (A5b), 22,5 cm (A6b), dan 25 cm (A7b) selanjutnya dinyatakan dalam rekap tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.19.

Tabel 5.19 Rekap perhitungan Re untuk tinggi muka air hulu (H) 18 cm

| No | Nama | Re1 | Re2 | Re3 | Re4 | Re5 | Remax | Rec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A0b | 6680,48 | 8907,31 | 8619,98 | - | 5625,67 | 5625,67 | 7634,84 |
| 2 | A1b | 6680,48 | 8907,31 | 9214,46 | 6680,48 | 5746,65 | 5625,67 | 7634,84 |
| 3 | A2b | 6680,48 | 8907,31 | 9543,55 | 6073,17 | 5746,65 | 5625,67 | 7634,84 |
| 4 | A3b | 6680,48 | 8907,31 | 9543,55 | 6680,48 | 5746,65 | 5685,52 | 7634,84 |
| 5 | A4b | 6680,48 | 8907,31 | 9543,55 | 6362,36 | 5746,65 | 5509,68 | 7634,84 |
| 6 | A5b | 6680,48 | 8907,31 | 9543,55 | 6287,51 | 5746,65 | 5685,52 | 7634,84 |
| 7 | A6b | 6680,48 | 8907,31 | 9717,07 | 6362,36 | 5746,65 | 5685,52 | 7634,84 |
| 8 | A7b | 6680,48 | 8907,31 | 9717,07 | 6439,02 | 5809,12 | 5746,65 | 7634,84 |

- Perhitungan Karakteristik Loncat Air Tinggi Muka Air Hulu 18 cm

Perhitungan karakteristik loncat air terdiri dari perhitungan energi spesifik (Es) dan kehilangan energi (ΔE) sesuai dengan data kedalaman air yang didapatkan (y). Kehilangan energi (ΔE) pada loncatan adalah sama dengan perbedaan energi spesifik sebelum dan sesudah terjadinya loncatan. Terdapat 8 model data yang dianalisis untuk tinggi muka air hulu 18 cm yang terdiri dari variasi jarak tanpa menggunakan baffle blocks (A0b), 10 cm (A1b), 12,5 cm (A2b), 15 cm (A3b), 17,5 cm (A4b), 20 cm (A5b), 22,5 cm (A6b), dan 25 cm (A7b). Berikut adalah perhitungan karakteristik loncat air pada tinggi muka air hulu 18 cm.

      - Perhitungan Es dan ΔE tanpa baffle blocks H=18 cm

        - Diketahui:

V1	= 0,35629 m/detik

V2	= 1,06888 m/detik

V3	= 0,89073 m/detik

V5	= 0,23753 m/detik

Vmax	= 0,23753 m/detik

Vc	= 0,53444 m/detik

y1	= 3 cm	= 0,03 m

y2	= 1 cm	= 0,01 m

y3	= 1,2 cm	= 0,012 m

y5	= 4,5 cm	= 0,045 m

ymax	= 4,5 cm	= 0,045 m

yc	= 2 cm	= 0,02 m

g	= 9,81 m2/det

        - Perhitungan:

Es1=y1+ V122.g=0,03+0,3562922. 9,81

=0,0365 m

Es2=y2+ V222.g=0,01+1,0688822. 9,81

=0,0653 m

Es3=y3+ V322.g=0,012+0,8907322. 9,81

=0,0524 m

Es5=y5+ V522.g=0,045+0,2375322. 9,81

=0,0479 m

Esmax=y5+ V522.g=0,045+0,2375322. 9,81

=0,0479 m

Esc=yc+ Vc22.g=0,02+0,5344422. 9,81

=0,0346 m

∆E=Es3- Es5=y5-y334. y3.y5=0,045-0,01234.0,012.0,045

=0,0166 m

      - Perhitungan Es dan ΔE menggunakan baffle blocks jarak 10 cm pada H=18 cm

        - Diketahui:

V1	= 0,35629 m/detik

V2	= 1,06888 m/detik

V3	= 1,33610 m/detik

V4	= 0,35629 m/detik

V5	= 0,24858 m/detik

Vmax	= 0,23753 m/detik

Vc	= 0,53444 m/detik

y1	= 3 cm	= 0,03 m

y2	= 1 cm	= 0,01 m

y3	= 0,8 cm	= 0,008 m

y4	= 3 cm	= 0,03 m

y5	= 4,3 cm	= 0,043 m

ymax	= 4,5 cm	= 0,045 m

yc	= 2 cm	= 0,02 m

g	= 9,81 m2/det

        - Perhitungan:

Es1=y1+ V122.g=0,03+0,3661022. 9,81

=0,0365 m

Es2=y2+ V222.g=0,01+1,0983022. 9,81

=0,0653 m

Es3=y3+ V322.g=0,008+1,3728722. 9,81

=0,0990 m

Es4=y4+ V422.g=0,03+0,3661022. 9,81

=0,0365 m

Es5=y5+ V522.g=0,043+0,2554222. 9,81

=0,0461 m

Esmax=y5+ V522.g=0,045+0,2440722. 9,81

=0,0479 m

Esc=yc+ Vc22.g=0,02+0,5491522. 9,81

=0,0346 m

∆E=Es3- Es5=y5-y334. y3.y5=0,043-0,00834. 0,008.0,043

=0,0312 m

Perhitungan energi spesifik (Es) dan kehilangan energi (ΔE) pada H = 18 cm untuk jarak baffle blocks 12,5 cm (A2b), 15 cm (A3b), 17,5 cm (A4b), 20 cm (A5b), 22,5 cm (A6b), dan 25 cm (A7b) selanjutnya dinyatakan dalam rekap tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.20.

Tabel 5.20 Rekap perhitungan Es dan ΔE untuk tinggi muka air hulu (H) 18 cm

| No | Nama | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Esmax | Esc | ΔE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| 1 | A0b | 0,0365 | 0,0653 | 0,0524 | - | 0,0479 | 0,0479 | 0,0346 | 0,0166 |
| 2 | A1b | 0,0365 | 0,0653 | 0,0990 | 0,0365 | 0,0461 | 0,0479 | 0,0346 | 0,0312 |
| 3 | A2b | 0,0365 | 0,0653 | 0,1678 | 0,0420 | 0,0461 | 0,0479 | 0,0346 | 0,0491 |
| 4 | A3b | 0,0365 | 0,0653 | 0,1678 | 0,0365 | 0,0461 | 0,0470 | 0,0346 | 0,0491 |
| 5 | A4b | 0,0365 | 0,0653 | 0,1678 | 0,0390 | 0,0461 | 0,0496 | 0,0346 | 0,0491 |
| 6 | A5b | 0,0365 | 0,0653 | 0,1678 | 0,0398 | 0,0461 | 0,0470 | 0,0346 | 0,0491 |
| 7 | A6b | 0,0365 | 0,0653 | 0,2379 | 0,0390 | 0,0461 | 0,0470 | 0,0346 | 0,0638 |
| 8 | A7b | 0,0365 | 0,0653 | 0,2379 | 0,0383 | 0,0453 | 0,0461 | 0,0346 | 0,0603 |

- Perhitungan Notasi CL Tinggi Muka Air Hulu 18 cm

Terdapat 5 tipe-tipe loncat air menggunakan baffle blocks, yaitu A-Jump, B-Jump, Bm-Jump, C-Jump, Spray Jump. Parameter yang dapat menentukan 5 pola tersebut dinyatakan dengan CL. Berikut adalah rincian perhitungan notasi CL pada tinggi muka air hulu 18 cm yang terdiri dari tipe jarak baffle blocks 10 cm (A1b), 12,5 cm (A2b), 15 cm (A3b), 17,5 cm (A4b), 20 cm (A5b), 22,5 cm (A6b), dan 25 cm (A7b).

      - Perhitungan CL menggunakan baffle blocks jarak 10 cm pada H=18 cm

        - Diketahui:

L2	= 0,131 m

Ls	= 0,078 m

y3	= 0,008 m

h	= 1,732 m

        - Perhitungan:

hy3   =CL(1-LsL2-2

1,7320,008=1CL1-0,0780,1312

2,17=1CL20,40462

CL2=6,1092,17

CL=6,1092,17

CL1=1,680; CL2=- 1,680

maka, CL = 1,680

Perhitungan notasi CL pada H = 18 cm untuk jarak baffle blocks 12,5 cm (A2a), 15 cm (A3a), 17,5 cm (A4a), 20 cm (A5a), 22,5 cm (A6a), dan 25 cm (A7a) selanjutnya dinyatakan dalam rekap tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.21.

Tabel 5.21 Rekap perhitungan notasi CL (H) 18 cm

| No | Nama | CL |
| --- | --- | --- |
| 1 | A0b | 1,680 |
| 2 | A1b | 6,719 |
| 3 | A2b | 1,957 |
| 4 | A3b | 2,511 |
| 5 | A4b | 3,812 |
| 6 | A5b | 3,895 |
| 7 | A6b | 3,182 |

- Parameter Perhitungan Pada Tinggi Muka Air Hulu 19 cm

Pada perhitungan pada tinggi muka air hulu 19 cm disajikan gambar detail untuk menjelaskan parameter-parameter yang akan dianalisis pada sub-bab selanjutnya, yaitu perhitungan debit nyata (Q), perhitungan karakteristik aliran , perhitungan karakteristik loncat air, dan perhitungan notasi CL. Berikut disajikan gambar profil detail parameter aliran yang tidak menggunakan menggunakan baffle blocks maupun yang menggunakan baffle blocks ( jarak 10 cm) pada muka air hulu 19 cm yang dapat dilihat pada Gambar 5.6 dan Gambar 5.7.

Gambar 5.6 Profil parameter muka air hulu 19 cm tanpa baffle blocks

dengan :

h 	= tinggi vertikal baffle blocks (cm),

y1	= kedalaman air diatas bendung (cm),

yc 	= kedalaman air kritis (cm),

y2	= kedalaman air pada sumbu bendung (cm),

y3 	= kedalaman air saat awal loncat air (cm),

ymax 	= kedalaman air setelah loncat air (cm),

y5 	= kedalaman akhir loncat air saat stabil (cm),

L1 	= jarak awal sebelum loncat air (cm),

L3	= jarak loncat air hingga aliran stabil (cm),

LB 	= jarak panjang loncat air (cm),

Lymax 	= jarak awal loncat air hingga kedalaman setelah loncat air (cm).

Gambar 5.7 Profil parameter muka air hulu 19 cm jarak baffle blocks 10 cm

dengan :

h 	= tinggi vertikal baffle blocks (cm),

y1	= kedalaman air diatas bendung (cm),

yc 	= kedalaman air kritis (cm),

y2	= kedalaman air pada sumbu bendung (cm),

y3 	= kedalaman air saat awal loncat air (cm),

ymax 	= kedalaman air maksimal loncat air (cm),

y4 	= kedalaman air setelah loncat air maksimal (cm),

y5 	= kedalaman akhir setelah loncat air saat stabil (cm),

L1 	= jarak awal sebelum loncat air (cm),

L2 	= jarak saat loncat air (cm),

L3	= jarak setelah loncat air hingga aliran stabil (cm),

LB 	= jarak panjang loncat air (cm),

Ls 	= jarak awal loncat air hingga muka baffle blocks (cm),

Lymax 	= jarak awal loncat air hingga kedalaman loncat air maksimal (cm).

- Perhitungan Debit Nyata (Q) Pada Tinggi Muka Air Hulu 19 cm

Data waktu volume tertampung (t) setiap 10 liter pada tinggi muka air 19 cm yang sudah didapatkan, kemudian digunakan untuk analisis perhitungan debit nyata (Q). Terdapat 8 model data yang dianalisis untuk tinggi muka air hulu 19 cm yang terdiri dari variasi jarak tanpa menggunakan baffle blocks (A0c), 10 cm (A1c), 12,5 cm (A2c), 15 cm (A3c), 17,5 cm (A4c), 20 cm (A5c), 22,5 cm (A6c), dan 25 cm (A7c). Berikut adalah perhitungan debit nyata (Q) pada tinggi muka air hulu 19 cm.

      - Perhitungan debit tanpa baffle blocks H=19 cm

        - Diketahui:

Volume air tertampung (v) 	= 10 liter = 0,01 m3

tr	= 5,08 detik

        - Perhitungan:

Q= vtr

Q= 0,015,16

Q=0,00203889 m3/detik

Perhitungan debit (Q) pada H = 19 cm untuk jarak baffle blocks 10 cm (A1c), 12,5 cm (A2c), 15 cm (A3c), 17,5 cm (A4c), 20 cm (A5c), 22,5 cm (A6c), dan 25 cm (A7c) selanjutnya dinyatakan dalam rekap tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.22.

Tabel 5.22 Rekap perhitungan debit untuk tinggi muka air hulu (H) 19 cm

| No | Nama | Volume air tertampung (v) | Waktu (detik) |  |  |  | tr | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (liter) | t1 | t2 | t3 | t4 | (detik) | (m3/detik) |
| 1 | A0c | 10 | 5,08 | 5,39 | 5,00 | 5,17 | 4,91 | 0,00203889 |
| 2 | A1c | 10 | 4,64 | 4,87 | 4,67 | 4,99 |  |  |
| 3 | A2c | 10 | 4,89 | 4,76 | 4,91 | 4,87 |  |  |
| 4 | A3c | 10 | 4,74 | 4,99 | 4,53 | 5,04 |  |  |
| 5 | A4c | 10 | 4,67 | 4,57 | 5,05 | 4,99 |  |  |
| 6 | A5c | 10 | 4,62 | 4,89 | 5,01 | 4,99 |  |  |
| 7 | A6c | 10 | 4,77 | 4,76 | 4,89 | 5,31 |  |  |
| 8 | A7c | 10 | 4,87 | 4,95 | 4,98 | 5,17 |  |  |

- Perhitungan Karakteristik Aliran Pada Tinggi Muka Air Hulu 19 cm

Perhitungan karakteristik aliran yang dianalisis adalah perhitungan kecepatan (V), angka Froude (Fr) , dan angka Reynold (Re) sesuai dengan data kedalaman air yang didapatkan (y). Terdapat 8 model data yang dianalisis untuk tinggi muka air hulu 19 cm yang terdiri dari variasi jarak tanpa menggunakan baffle blocks (A0c), 10 cm (A1c), 12,5 cm (A2c), 15 cm (A3c), 17,5 cm (A4c), 20 cm (A5c), 22,5 cm (A6c), dan 25 cm (A7c). Berikut adalah perhitungan karakteristik aliran pada tinggi muka air hulu 19 cm.

      - Perhitungan kecepatan tanpa baffle blocks H=19 cm

        - Diketahui:

Q 	= 0,00203889 m3/detik

Lebar flume (b) = 0,1 m

y1	= 4 cm	= 0,04 m

y2	= 1,9 cm	= 0,019 m

y3	= 1,8 cm	= 0,018 m

y5	= 5,7 cm	= 0,057 m

ymax	= 5,6 cm	= 0,056 m

yc	= 2,67 cm	= 0,0267 m

        - Perhitungan:

V= QA

V1= Qb.y1=0,002038890,1.0,04= 0,50972 m/detik

V2= Qb.y2=0,002038890,1.0,019= 1,07310 m/detik

V3= Qb.y3=0,002038890,1.0,018=1,13271 m/detik

V5= Qb.y5=0,002038890,1.0,057 =0,35770 m/detik

Vmax= Qb.ymax=0,002038890,1.0,056 =0,36409 m/detik

Vc= Qb.yc=0,002038890,1.0,0267  = 0,76458 m/detik

      - Perhitungan kecepatan menggunakan baffle blocks jarak 10 cm pada H=19 cm

        - Diketahui:

Q 	= 0,00203889 m3/detik

Lebar flume (b) = 0,1 m

y1	= 4 cm	= 0,04 m

y2	= 1,9 cm	= 0,019 m

y3	= 1,8 cm	= 0,018 m

y4	= 3 cm	= 0,03 m

y5	= 5,7 cm	= 0,057 m

ymax	= 7,5 cm	= 0,075 m

yc	= 2,67 cm	= 0,0267 m

        - Perhitungan:

V= QA

V1= Qb.y1=0,002038890,1.0,04=0,50972 m/detik

V2= Qb.y2=0,002038890,1.0,019=1,07310 m/detik

V3= Qb.y3=0,002038890,1.0,018=1,13271 m/detik

V4= Qb.y4=0,002038890,1.0,03=0,67963 m/detik

V5= Qb.y5=0,002038890,1.0,057 =0,35770 m/detik

Vmax= Qb.ymax=0,002038890,1.0,075=0,27185 m/detik

Vc= Qb.yc=0,002038890,1.0,0267 =0,76458 m/detik

Perhitungan kecepatan (V) pada H = 19 cm untuk jarak baffle blocks 12,5 cm (A2c), 15 cm (A3c), 17,5 cm (A4c), 20 cm (A5c), 22,5 cm (A6c), dan 25 cm (A7c) selanjutnya dinyatakan dalam rekap tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.23.

Tabel 5.23 Rekap perhitungan kecepatan untuk tinggi muka air hulu (H) 19 cm

| No | Nama | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Vmax | Vc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m/det) | (m/det) | (m/det) | (m/det) | (m/det) | (m/det) | (m/det) |
| 1 | A0c | 0,50972 | 1,07310 | 1,13271 | - | 0,35770 | 0,36409 | 0,76458 |
| 2 | A1c | 0,50972 | 1,07310 | 1,13271 | 0,67963 | 0,35770 | 0,27185 | 0,76458 |
| 3 | A2c | 0,50972 | 1,07310 | 1,35926 | 0,58254 | 0,36409 | 0,29127 | 0,76458 |
| 4 | A3c | 0,50972 | 1,07310 | 1,35926 | 0,56636 | 0,36409 | 0,27553 | 0,76458 |
| 5 | A4c | 0,50972 | 1,07310 | 1,45635 | 0,42477 | 0,36409 | 0,29127 | 0,76458 |
| 6 | A5c | 0,50972 | 1,01944 | 1,56837 | 0,44324 | 0,37071 | 0,29549 | 0,76458 |
| 7 | A6c | 0,50972 | 1,01944 | 1,85353 | 0,43381 | 0,37071 | 0,29984 | 0,76458 |
| 8 | A7c | 0,50972 | 1,01944 | 2,03889 | 0,39978 | 0,37071 | 0,29984 | 0,76458 |

      - Perhitungan angka Froude (Fr) tanpa baffle blocks H=19 cm

        - Diketahui:

V1	= 0,50972 m/detik

V2	= 1,07310 m/detik

V3	= 1,13271 m/detik

V5	= 0,35770 m/detik

Vmax	= 0,36409 m/detik

Vc	= 0,76458 m/detik

y1	= 4 cm	= 0,04 m

y2	= 1,9 cm	= 0,019 m

y3	= 1,8 cm	= 0,018 m

y5	= 5,7 cm	= 0,057 m

ymax	= 5,6 cm	= 0,056 m

yc	= 2,67 cm	= 0,0267 m

g	= 9,81 m2/det

        - Perhitungan:

Fr1= V1g.y1= 0,509729,81.0,04= 0,81371

Fr2= V2g.y2= 1,073109,81.0,019= 2,48558

Fr3= V3g.y3= 1,132719,81.0,018=2,69556

Fr5= V5g.y5= 0,357709,81.0,057=0,47835

Frmax= Vmaxg.ymax= 0,364099,81.0,056=0,49122

Frc= Vcg.yc= 0,76458 9,81.0,0267=1,49488

      - Perhitungan angka Froude (Fr) menggunakan baffle blocks jarak 10 cm pada H=19 cm

        - Diketahui:

V1	= 0,50972 m/detik

V2	= 1,07310 m/detik

V3	= 1,13271 m/detik

V4	= 0,67963 m/detik

V5	= 0,35770 m/detik

Vmax	= 0,27185 m/detik

Vc	= 0,76458 m/detik

y1	= 4 cm	= 0,04 m

y2	= 1,9 cm	= 0,019 m

y3	= 1,8 cm	= 0,018 m

y4	= 3 cm	= 0,03 m

y5	= 5,7 cm	= 0,057 m

ymax	= 7,5 cm	= 0,075 m

yc	= 2,67 cm	= 0,0267 m

g	= 9,81 m2/det

        - Perhitungan:

Fr1= V1g.y1= 0,50972  9,81.0,04= 0,81371

Fr2= V2g.y2= 1,073109,81.0,019= 2,48558

Fr3= V3g.y3= 1,13271 9,81.0,018=2,69556

Fr4= V4g.y4= 0,67963  9,81.0,03=1,25278

Fr5= V5g.y5= 0,357709,81.0,057=0,47835

Frmax= Vmaxg.ymax= 0,271859,81.0,075=0,31693

Frc= Vcg.yc=  0,76458 9,81.0,0267=1,49488

Perhitungan angka Froude (Fr) pada H = 19 cm untuk jarak baffle blocks 12,5 cm (A2c), 15 cm (A3c), 17,5 cm (A4c), 20 cm (A5c), 22,5 cm (A6c), dan 25 cm (A7c) selanjutnya dinyatakan dalam rekap tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.24.

Tabel 5.24 Rekap perhitungan Fr untuk tinggi muka air hulu (H) 19 cm

| No | Nama | Fr1 | Fr2 | Fr3 | Fr4 | Fr5 | Frmax | Frc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A0c | 0,81371 | 2,48558 | 2,69556 | - | 0,47835 | 0,49122 | 1,49488 |
| 2 | A1c | 0,81371 | 2,48558 | 2,69556 | 1,25278 | 0,47835 | 0,31693 | 1,49488 |
| 3 | A2c | 0,81371 | 2,48558 | 3,54341 | 0,99416 | 0,49122 | 0,35149 | 1,49488 |
| 4 | A3c | 0,81371 | 2,48558 | 3,54341 | 0,95303 | 0,49122 | 0,32338 | 1,49488 |
| 5 | A4c | 0,81371 | 2,48558 | 3,92976 | 0,61901 | 0,49122 | 0,35149 | 1,49488 |
| 6 | A5c | 0,81371 | 2,30151 | 4,39181 | 0,65981 | 0,50468 | 0,35916 | 1,49488 |
| 7 | A6c | 0,81371 | 2,30151 | 5,64247 | 0,63887 | 0,50468 | 0,36711 | 1,49488 |
| 8 | A7c | 0,81371 | 2,30151 | 6,50966 | 0,56520 | 0,50468 | 0,36711 | 1,49488 |

      - Perhitungan angka Reynold (Re) tanpa baffle blocks H=19 cm

        - Diketahui:

V1	= 0,50972 m/detik

V2	= 1,07310 m/detik

V3	= 1,13271 m/detik

V5	= 0,35770 m/detik

Vmax	= 0,36409 m/detik

Vc	= 0,76458 m/detik

y1	= 4 cm	= 0,04 m

y2	= 1,9 cm	= 0,019 m

y3	= 1,8 cm	= 0,018 m

y5	= 5,7 cm	= 0,057 m

ymax	= 5,6 cm	= 0,056 m

yc	= 2,67 cm	= 0,0267 m

= 1 x 10-6 m2/detik

b	= 0,1 m

        - Perhitungan:

Re1=V1.R1υ=V1.A1P1υ = V1.b.y1  b+2.y1υ=0,50972.0,1 .0,04  0,1+2.0,0410-6

=11327,1

Re2=V2.R2υ=V2.A2P2υ = V2.b.y2  b+2.y2υ=1,07310.0,1 .0,019   0,1+2.0,019 10-6

=14774,5

Re3=V3.R3υ=V3.A3P3υ = V3.b.y3  b+2.y3υ=1,13271.0,1 .0,018 0,1+2.0,01810-6

=14991,8

Re5=V5.R5υ=V5.A5P5υ = V5.b.y5  b+2.y5υ=0,35770.0,1 .0,0570,1+2.0,05710-6

=9527,5

Remax=Vmax.Rmaxυ=Vmax.AmaxPmaxυ = Vmax.b.ymax  b+2.ymaxυ

= 0,36409.0,1 .0,056 0,1+2.0,05610-6  =9617,4

Rec=Vc.Rcυ=Vc.AcPcυ = Vc.b.yc  b+2.ycυ=0,76458.0,1 .0,0267 0,1+2.0,026710-6

=13297,1

      - Perhitungan angka Reynold (Re) menggunakan baffle blocks jarak 10 cm pada H=19 cm

        - Diketahui:

V1	= 0,50972 m/detik

V2	= 1,07310 m/detik

V3	= 1,13271 m/detik

V4	= 0,67963 m/detik

V5	= 0,35770 m/detik

Vmax	= 0,27185 m/detik

Vc	= 0,76458 m/detik

y1	= 4 cm	= 0,04 m

y2	= 1,9 cm	= 0,019 m

y3	= 1,8 cm	= 0,018 m

y4	= 3 cm	= 0,03 m

y5	= 5,7 cm	= 0,057 m

ymax	= 7,5 cm	= 0,075 m

yc	= 2,67 cm	= 0,0267 m

g	= 9,81 m2/det

        - Perhitungan:

Re1=V1.R1υ=V1.A1P1υ = V1.b.y1  b+2.y1υ=0,50972.0,1 .0,04  0,1+2.0,0410-6

=11327,1

Re2=V2.R2υ=V2.A2P2υ = V2.b.y2  b+2.y2υ=1,07310.0,1 .0,019   0,1+2.0,019 10-6

=14774,5

Re3=V3.R3υ=V3.A3P3υ = V3.b.y3  b+2.y3υ=1,13271.0,1 .0,018  0,1+2.0,01810-6

=14991,8

Re4=V4.R4υ=V4.A4P4υ = V4.b.y4  b+2.y4υ=0,67963.0,1 .0,03 0,1+2.0,0310-6

=12743,0

Re5=V5.R5υ=V5.A5P5υ = V5.b.y5  b+2.y5υ=0,35770.0,1 .0,0570,1+2.0,05710-6

=9527,5

Remax=Vmax.Rmaxυ=Vmax.AmaxPmaxυ = Vmax.b.ymax  b+2.ymaxυ

= 0,27185.0,1 .0,075 0,1+2.0,07510-6  =8155,5

Rec=Vc.Rcυ=Vc.AcPcυ = Vc.b.yc  b+2.ycυ=0,76458.0,1 .0,0267  0,1+2.0,026710-6

=13297,1

Perhitungan angka Reynold (Re) pada H = 19 cm untuk jarak baffle blocks 12,5 cm (A2b), 15 cm (A3b), 17,5 cm (A4b), 20 cm (A5b), 22,5 cm (A6b), dan 25 cm (A7b) selanjutnya dinyatakan dalam rekap tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.25.

Tabel 5.25 Rekap perhitungan Re untuk tinggi muka air hulu (H) 19 cm

| No | Nama | Re1 | Re2 | Re3 | Re4 | Re5 | Remax | Rec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A0c | 11327,1 | 14774,5 | 14991,8 | - | 9527,5 | 9617,4 | 13297,1 |
| 2 | A1c | 11327,1 | 14774,5 | 14991,8 | 12743,0 | 9527,5 | 8155,5 | 13297,1 |
| 3 | A2c | 11327,1 | 14774,5 | 15683,7 | 11993,4 | 9617,4 | 8495,4 | 13297,1 |
| 4 | A3c | 11327,1 | 14774,5 | 15683,7 | 11854,0 | 9617,4 | 8221,3 | 13297,1 |
| 5 | A4c | 11327,1 | 14774,5 | 15928,8 | 10402,5 | 9617,4 | 8495,4 | 13297,1 |
| 6 | A5c | 11327,1 | 14563,5 | 16181,6 | 10619,2 | 9709,0 | 8566,7 | 13297,1 |
| 7 | A6c | 11327,1 | 14563,5 | 16712,2 | 10509,7 | 9709,0 | 8639,3 | 13297,1 |
| 8 | A7c | 11327,1 | 14563,5 | 16990,7 | 10093,5 | 9709,0 | 8639,3 | 13297,1 |

- Perhitungan Karakteristik Loncat Air Tinggi Muka Air Hulu 19 cm

Perhitungan karakteristik loncat air terdiri dari perhitungan energi spesifik (Es) dan kehilangan energi (ΔE) sesuai dengan data kedalaman air yang didapatkan (y). Kehilangan energi (ΔE) pada loncatan adalah sama dengan perbedaan energi spesifik sebelum dan sesudah terjadinya loncatan. Terdapat 8 model data yang dianalisis untuk tinggi muka air hulu 19 cm yang terdiri dari variasi jarak tanpa menggunakan baffle blocks (A0c), 10 cm (A1c), 12,5 cm (A2c), 15 cm (A3c), 17,5 cm (A4c), 20 cm (A5c), 22,5 cm (A6c), dan 25 cm (A7c). Berikut adalah perhitungan karakteristik loncat air pada tinggi muka air hulu 19 cm.

      - Perhitungan Es dan ΔE tanpa baffle blocks H=19 cm

        - Diketahui:

V1	= 0,50972 m/detik

V2	= 1,07310 m/detik

V3	= 1,13271 m/detik

V5	= 0,35770 m/detik

Vmax	= 0,36409 m/detik

Vc	= 0,76458 m/detik

y1	= 4 cm	= 0,04 m

y2	= 1,9 cm	= 0,019 m

y3	= 1,8 cm	= 0,018 m

y5	= 5,7 cm	= 0,057 m

ymax	= 5,6 cm	= 0,056 m

yc	= 2,67 cm	= 0,0267 m

g	= 9,81 m2/det

        - Perhitungan:

Es1=y1+ V122.g=0,04+0,5097222. 9,81

=0,0532 m

Es2=y2+ V222.g=0,019+1,0731022. 9,81

=0,0721 m

Es3=y3+ V322.g=0,018+1,1327122. 9,81

=0,0834 m

Es5=y5+ V522.g=0,057+ 0,3577022. 9,81

=0,0635 m

Esmax=y5+ V522.g=0,056+0,3640922. 9,81

=0,0628 m

Esc=yc+ Vc22.g=0,0267+0,7645822. 9,81

=0,0565 m

∆E=Es3- Es5=y5-y334. y3.y5=0,057-0,01834.0,018.0,056

=0,0145 m

      - Perhitungan Es dan ΔE menggunakan baffle blocks jarak 10 cm pada H=19 cm

        - Diketahui:

V1	= 0,50972 m/detik

V2	= 1,07310 m/detik

V3	= 1,13271 m/detik

V4	= 0,67963 m/detik

V5	= 0,35770 m/detik

Vmax	= 0,27185 m/detik

Vc	= 0,76458 m/detik

y1	= 4 cm	= 0,04 m

y2	= 1,9 cm	= 0,019 m

y3	= 1,8 cm	= 0,018 m

y4	= 3 cm	= 0,03 m

y5	= 5,5 cm	= 0,055 m

ymax	= 7,5 cm	= 0,075 m

yc	= 2,67 cm	= 0,0267 m

g	= 9,81 m2/det

        - Perhitungan:

Es1=y1+ V122.g=0,04+0,5097222. 9,81

=0,0532 m

Es2=y2+ V222.g=0,019 +1,0731022. 9,81

=0,0721 m

Es3=y3+ V322.g=0,018+1,1327122. 9,81

=0,0834 m

Es4=y4+ V422.g=0,03+0,6796322. 9,81

=0,0535 m

Es5=y5+ V522.g=0,057+ 0,3577022. 9,81

=0,0635 m

Esmax=y5+ V522.g=0,075+0,2718522. 9,81

=0,0788 m

Esc=yc+ Vc22.g=0,0267+0,7645822. 9,81

=0,0565 m

∆E=Es3- Es5=y5-y334. y3.y5=0,059-0,01834. 0,018.0,059

=0,0145 m

Perhitungan energi spesifik (Es) dan kehilangan energi (ΔE) pada H = 19 cm untuk jarak baffle blocks 12,5 cm (A2c), 15 cm (A3c), 17,5 cm (A4c), 20 cm (A5c), 22,5 cm (A6c), dan 25 cm (A7c) selanjutnya dinyatakan dalam rekap tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.26.

Tabel 5.26 Rekap perhitungan Es dan ΔE untuk tinggi muka air hulu (H) 19 cm

| No | Nama | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Esmax | Esc | ΔE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (cm) |
| 1 | A0c | 0,0532 | 0,0721 | 0,0834 | - | 0,0635 | 0,0628 | 0,0565 | 0,0145 |
| 2 | A1c | 0,0532 | 0,0721 | 0,0834 | 0,0535 | 0,0635 | 0,0788 | 0,0565 | 0,0145 |
| 3 | A2c | 0,0532 | 0,0721 | 0,1092 | 0,0523 | 0,0628 | 0,0743 | 0,0565 | 0,0205 |
| 4 | A3c | 0,0532 | 0,0721 | 0,1092 | 0,0523 | 0,0628 | 0,0779 | 0,0565 | 0,0205 |
| 5 | A4c | 0,0532 | 0,0721 | 0,1221 | 0,0572 | 0,0628 | 0,0743 | 0,0565 | 0,0236 |
| 6 | A5c | 0,0532 | 0,0671 | 0,1384 | 0,0560 | 0,0620 | 0,0735 | 0,0565 | 0,0259 |
| 7 | A6c | 0,0532 | 0,0671 | 0,1861 | 0,0566 | 0,0620 | 0,0726 | 0,0565 | 0,0352 |
| 8 | A7c | 0,0532 | 0,0671 | 0,2219 | 0,0591 | 0,0620 | 0,0726 | 0,0565 | 0,0414 |

- Perhitungan Notasi CL Tinggi Muka Air Hulu 19 cm

Terdapat 5 tipe-tipe loncat air menggunakan baffle blocks, yaitu A-Jump, B-Jump, Bm-Jump, C-Jump, Spray Jump. Parameter yang dapat menentukan 5 pola tersebut dinyatakan dengan CL. Berikut adalah rincian perhitungan notasi CL pada tinggi muka air hulu 19 cm yang terdiri dari tipe jarak baffle blocks 10 cm (A1c), 12,5 cm (A2c), 15 cm (A3c), 17,5 cm (A4c), 20 cm (A5c), 22,5 cm (A6c), dan 25 cm (A7c).

      - Perhitungan CL menggunakan baffle blocks jarak 10 cm pada H=19 cm

        - Diketahui:

L2	= 0,241 m

Ls	= 0,028 m

y3	= 0,018 m

h	= 1,732 m

        - Perhitungan:

hy3   =CL(1-LsL2-2

1,7320,018=1CL1-0,028 0,2412

0,96=1CL20,8842

CL2=1,280,96

CL=1,280,96

CL1=1,153; CL2=- 1,153

maka, CL = 1,153

Perhitungan notasi CL pada H = 19 cm untuk jarak baffle blocks 12,5 cm (A2c), 15 cm (A3c), 17,5 cm (A4c), 20 cm (A5c), 22,5 cm (A6c), dan 25 cm (A7c) selanjutnya dinyatakan dalam rekap tabel yang dapat dilihat pada Tabel 5.27.

Tabel 5.27 Rekap perhitungan notasi CL tinggi muka air hulu (H) 19 cm

| No | Nama | CL |
| --- | --- | --- |
| 1 | A1c | 1,153 |
| 2 | A2c | 1,249 |
| 3 | A3c | 1,344 |
| 4 | A4c | 1,552 |
| 5 | A5c | 1,801 |
| 6 | A6c | 2,411 |
| 7 | A7c | 2,546 |

- Pembahasan

Analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini kemudian dilakukan pembahasan dari hasil perhitungan dengan mempertimbangkan pola pengaruh baffle blocks terhadap panjang loncat air dan kehilangan energi.

- Karakteristik Aliran

Dari analisis tiap 3 variasi muka air hulu dihasilkan kecepatan yang paling besar setiap variasi terjadi pada kedalaman y3 yaitu A4a (1,93573 m/detik), A6b (2,12653 m/detik), dan A7c (2,00300 m/detik). Aliran pada saluran terbuka adalah laminer pada bilangan Reynolds jika (Re) <  500, turbulensi jika Re > 1000 dan diantara 500 – 1000 adalah transisi/peralihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua aliran yang terjadi pada setiap variasi adalah turbulen, karena memiliki nilai Re > 1000.  Semakin besar kecepatan pada setiap kedalaman dengan debit yang tetap, maka akan semakin besar pula bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds yang paling besar terjadi pada kedalaman y3 yaitu A1a  (5519,68), A2b (9678,67), dan A7c (16691,7 m/detik)

Fenomena loncat air terjadi karena adanya perubahan aliran dari superkritik (Fr>1) menjadi subkritik (Fr<1). Hasil penelitian ini pada setiap variasi menunjukkan hasil bilangan Froude (Fr) yang sesuai dengan teori tersebut. Bilangan Froude yang mempengaruhi loncat air adalah bilangan Froude sebelum terjadinya loncat air yaitu pada kedalaman y3 (Fr3). Nilai Fr3 pada variasi tanpa baffle blocks setiap tinggi muka air hulu menunjukkan nilai  2,5 < Fr3 ≤ 4,5. Nilai tersebut menunjukkan pola loncat air tidak terbentuk dengan baik dan menimbulkan gelombang sampai  jarak yang jauh di saluran. USBR menyatakan bahwa akan timbul situasi yang paling sulit dalam memilih kolam olak yang tepat dan cara mengatasinya adalah mengusahakan agar kolam olak untuk bilangan Froude ini mampu menimbulkan olakan (turbulensi) yang tinggi dengan blok halangnya atau menambah intensitas pusaran dengan pemasangan blok depan kolam. Dari cara tersebut akan didapatkan kolam olak yang ekonomis dengan jarak kolam olak pendek yaitu nilai Fr3 ≥ 4,5. Dari setiap pengujian dengan dipasang baffle blocks menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan bilangan Fr3 menjadi lebih dari 4,5. Namun, untuk variasi A1c, A2c, A3c, A4c, dan A5c belum memenuhi Fr3 yang optimal, sehingga bisa disimpulkan bahwa penambahan baffle blocks pada variasi tersebut tidak ekonomis.

- Karakteristik Loncat Air

Pada unjuk kerja baffle blocks salah satunya adalah untuk meredam energi aliran. Kehilangan energi (ΔE) pada loncatan adalah sama dengan perbedaan energi spesifik sebelum (Es3) dan sesudah terjadinya loncatan (Es5). Jika ditinjau dari besarnya nilai energi spesifik sebelum loncatan (Es3)  dibandingkan dengan sesudah loncatan (Es5), energi spesifik sebelum loncatan mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan sesudah loncatan . Hal tersebut menunjukkan terdapat selisih energi yang hilang dari setiap pengujian yang menggunakan baffle blocks. Sedangkan variasi yang tidak menggunakan baffle blocks, besarnya nilai energi spesifik sebelum loncatan (Es3) dibandingkan dengan sesudah loncatan (Es5) menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan. Kehilangan energi (ΔE) yang paling besar pada setiap pengujian berturut-turut adalah A4a (0,0590 m), A6b (0,0638 m), dan A7c (0,0414 m).

- Hubungan Debit dengan Panjang Loncat Air

Berikut disajikan grafik panjang loncat air (LB) tanpa baffle blocks (A0) tiap debit muka air hulu (H) 17 cm (a), 18 cm (b), dan 19 cm (c) yang ditunjukkan pada Gambar 5.8.

Gambar 5.8 Grafik panjang loncat air tanpa baffle blocks

Grafik panjang loncat air tanpa baffle blocks diatas menunjukkan bahwa tiap kenaikan debit, panjang loncat total bertambah panjang secara signifikan dengan berturut-turut dari pendek ke panjang, A0a (66,5 cm), A0b (154,5 cm), A0c (205,5 cm).

Disajikan pula grafik panjang loncat air (LB) untuk jarak baffle blocks 10 cm (A1),12,5 cm (A2), 15 cm (A3), 17,5 cm (A4), 20 cm (A5), 22,5 cm (A6), dan 25 cm (A7) tiap debit muka air hulu (H) 17 cm (a), 18 cm (b), dan 19 cm (c) yang dapat dilihat pada Gambar 5.9.

Gambar 5.9 Grafik panjang loncat air menggunakan baffle blocks

Grafik panjang loncat air menggunakan baffle blocks diatas menunjukkan bahwa tiap kenaikan debit, panjang loncat total bertambah panjang pula. Variasi debit a, menunjukkan adanya kenaikan panjang loncat air. Variasi debit b, juga menunjukkan kecenderungan adanya kenaikan panjang loncat air, namun terdapat penurunan pada variasi A1 ke A2. Variasi debit c, terlihat adanya tren yang fluktuatif.

Berikut adalah tabel presentase panjang loncat air (LB) dengan baffle blocks terhadap panjang loncat air (LB) tanpa baffle blocks yang dapat dilihat pada Tabel 5.28.

Tabel 5.28 Presentase panjang loncat air

| No | Nama | LB | % LB baffle terhadap LB tanpa baffle |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (cm) | (%) |
| 1 | A0a | 66,50 | - |
| 2 | A1a | 11,70 | 82,41 |
| 3 | A2a | 13,40 | 79,85 |
| 4 | A3a | 22,20 | 66,62 |
| 5 | A4a | 23,20 | 65,11 |
| 6 | A5a | 29,60 | 55,49 |
| 7 | A6a | 29,30 | 55,94 |
| 8 | A7a | 32,10 | 51,73 |
| 9 | A0b | 154,50 | - |
| 10 | A1b | 22,60 | 66,02 |
| 11 | A2b | 18,90 | 71,58 |
| 12 | A3b | 22,80 | 65,71 |
| 13 | A4b | 25,50 | 61,65 |
| 14 | A5b | 27,50 | 58,65 |
| 15 | A6b | 30,50 | 54,14 |
| 16 | A7b | 31,60 | 52,48 |
| 17 | A0c | 205,50 | - |
| 18 | A1c | 40,00 | 39,85 |
| 19 | A2c | 36,70 | 44,81 |
| 20 | A3c | 39,30 | 40,90 |
| 21 | A4c | 36,40 | 45,26 |
| 22 | A5c | 36,00 | 45,86 |
| 23 | A6c | 36,50 | 45,11 |
| 24 | A7c | 35,40 | 46,77 |

Presentase panjang loncat air dengan baffle blocks terhadap panjang loncat air tanpa baffle blocks menunjukkan bahwa adanya penurunan unjuk kerja baffle blocks dalam mereduksi panjang loncat airnya setiap kenaikan variasi debit muka air hulu. Unjuk kerja terbaik dalam mereduksi panjang loncat air adalah variasi A1a sebesar 82,41% mereduksi panjang loncat air tanpa baffle blocks.

Secara garis besar semakin tinggi nilai debit, semakin besar pula panjang loncat airnya, artinya jarak baffle blocks yang dibutuhkan semakin besar. Pada tiap debit dari variasi jarak baffle blocks juga terjadi adanya perbedaan panjang loncat air. Setiap kenaikan debit juga terjadi penurunan unjuk kerja baffle blocks dalam mereduksi panjang loncat airnya. Panjang loncat air pada debit a (H=17) menunjukkan jarak loncat air total yang lebih pendek. Penggunaan baffle blocks juga mempengaruhi reduksi panjang loncat air yang signifikan.

- Hubungan Debit dengan Kehilangan Energi

Berikut disajikan grafik kehilangan energi (ΔE) jarak tanpa baffle blocks (A0), 10 cm (A1),12,5 cm (A2), 15 cm (A3), 17,5 cm (A4), 20 cm (A5), 22,5 cm (A6), dan 25 cm (A7), tiap debit muka air hulu (H) 17 cm (a), 18 cm (b), dan 19 cm (c) yang dapat dilihat pada Gambar 5.10.

Gambar 5.10 Grafik kehilangan energi tiap debit

Variasi debit a dan b menunjukkan tren yang naik, namun pada saat tertentu terjadi penurunan kehilangan energi. Variasi c juga menunjukkan tren yang naik, namun ada penurunan dari variasi A0 yang tanpa baffle blocks ke variasi A1 dengan jarak baffle blocks 10 cm. Hal ini menunjukkan bahwa pemasangan baffle blocks pada variasi A1 (10 cm) tidak efektif mereduksi energi.

Secara umum hubungan debit dengan kehilangan energi adanya kecenderungan yang naik pada tiap variasi jarak. Hal tersebut dikarenakan mempertimbangkan adanya baffle blocks yang dipasang karena pada dasarnya pemasangan baffle blocks bertujuan untuk mereduksi energi. Akan tetapi, kehilangan energi tidak berpengaruh pada unjuk kerja baffle blocks dalam mereduksi panjang loncat air. Data kehilangan energi variasi yang tidak menggunakan baffle blocks menunjukkan bahwa semakin tinggi debit, maka energi yang tereduksi pada loncatan biasa semakin kecil. Dengan adanya baffle blocks, maka setiap variasi debit, energi yang tereduksi cenderung semakin besar.

- Regresi Fr3 dan Xs/y3

Pendekatan bilangan Froude menjadikan beberapa tipe aliran, hal tersebut tergantung pada ketinggian vertikal baffle blocks (h). Menurut Hager, seiring dengan meningkatnya ketinggian vertikal baffle blocks (h), maka berbanding lurus meningkatnya jarak baffle blocks yang dibutuhkan. Ketinggian vertikal baffle blocks (h) tergantung dengan kedalaman sebelum terjadinya loncat air. Dengan pendekatan bilangan Froude (Fr), maka dapat ditentukan rasio jarak optimum baffle blocks (Xs/y3). Menurut USBR, loncatan terbaik adalah loncatan yang besaran nilai bilangan Froude (Fr) = 4,5 sampai 9, maka dapat dicari rasio jarak yang optimum untuk baffle blocks. Berikut adalah data untuk komponen x dan y regresi yang disajikan dalam Tabel 5.29.

Tabel 5.29 Data regresi Fr3 dan Xs/y3 tiap variasi

| No | Nama | Fr | X/y3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (x) | (y) |
| 1 | A0a | 3,17 | 0,00 |
| 2 | A1a | 7,34 | 25,00 |
| 3 | A2a | 7,34 | 31,25 |
| 4 | A3a | 7,34 | 37,50 |
| 5 | A4a | 11,30 | 58,33 |
| 6 | A5a | 11,30 | 66,67 |
| 7 | A6a | 11,30 | 75,00 |
| 8 | A7a | 11,30 | 83,33 |
| 9 | A0b | 2,60 | 0,00 |
| 10 | A1b | 4,77 | 12,50 |
| 11 | A2b | 7,34 | 20,83 |
| 12 | A3b | 7,34 | 25,00 |
| 13 | A4b | 7,34 | 29,17 |
| 14 | A5b | 7,34 | 33,33 |
| 15 | A6b | 9,65 | 45,00 |
| 16 | A7b | 9,65 | 50,00 |
| 17 | A0c | 2,70 | 0,00 |
| 18 | A1c | 2,70 | 5,56 |
| 19 | A2c | 3,54 | 8,33 |
| 20 | A3c | 3,54 | 10,00 |
| 21 | A4c | 3,93 | 12,50 |
| 22 | A5c | 4,39 | 15,38 |
| 23 | A6c | 5,64 | 20,45 |
| 24 | A7c | 6,51 | 25,00 |

Dari data tabel diatas ditentukan tren garis regresi linier yang disajikan dalam bentuk grafik yang dapat dilihat pada Gambar 5.11.

Gambar 5.11 Grafik regresi hubungan antara Fr3 dengan Xs/y3

Titik-titik pada grafik diatas seharusnya lebih rapat, namun dikarenakan alat yang digunakan untuk mengukur adalah penggaris yang hanya dapat menjangkau satuan terkecil yaitu milimeter menjadikan kurangnya detail dalam pengukuran sehingga titik-titik variabel perubah menjadi lebih melebar. Dari grafik didapatkan nilai determinasi r2 sebesar 0.9154 dan nilai korelasi r sebesar 0,9567. Nilai determinasi yang didapat menunjukkan sebesar 91,54% proporsi keberagaman perubah variabel y (Xs/y3) dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel perubah x (Fr3) melalui hubungan linier dan sisanya 8,46% dijelaskan dan dipengaruhi oleh hal lain. Korelasi sebesar 95,67%, artinya nilai tersebut mendekati 100% sehingga hubungan x (Fr3) dan y (Xs/y3) berkorelasi tinggi. Setiap kenaikan nilai Fr3, maka searah dengan peningkatan nilai jarak baffle blocks (Xs/y3). Persamaan regresi yang didapatkan adalah y = 7.6153x - 21.808. Dari persamaan tersebut dapat dihitung jarak baffle blocks (Xs) setelah dengan bilangan Froude (Fr) adalah 4,5 sampai 9 dengan interval 0,5 yang disajikan pada Tabel 5.30.

Tabel 5.30 Hasil rasio Xs/y3 regresi dengan Fr3 optimum

| No | Fr3 | Xs/y3 regresi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,50 | 12,46 |
| 2 | 5,00 | 16,27 |
| 3 | 5,50 | 20,08 |
| 4 | 6,00 | 23,88 |
| 5 | 6,50 | 27,69 |
| 6 | 7,00 | 31,50 |
| 7 | 7,50 | 35,31 |
| 8 | 8,00 | 39,11 |
| 9 | 8,50 | 42,92 |
| 10 | 9,00 | 46,73 |

Dari tabel diatas menunjukkan rasio jarak optimal untuk pemasangan baffle blocks, minimal rasio jarak optimal adalah 12,46 cm hingga maksimal adalah 46,73 cm.

- Pola Loncat Air

Pola aliran pada loncat air juga dapat menjelaskan efektifitas yang sesuai dengan karakteristik aliran dan loncat air. Dari parameter-parameter yang telah didapatkan dapat diketahui profil aliran setiap variasi, sehingga dapat dijelaskan pola aliran terbaik pada pengamatan loncat air. Berikut adalah profil aliran pada variasi tanpa baffle blocks.

- Profil aliran tanpa baffle blocks muka air hulu 17 cm

Gambar 5.12 Profil aliran tanpa baffle blocks muka air hulu 17 cm

Nilai Fr3 pada variasi tanpa baffle blocks muka tinggi muka air hulu menunjukkan nilai  2,5 < Fr3 ≤ 4,5 yaitu 3,06. Menurut USBR, nilai tersebut menunjukkan loncat air tidak terbentuk dengan baik dan menimbulkan gelombang sampai jarak yang jauh di saluran. Loncatan tersebut disebut loncatan berisolasi. Gambar 5.12 profil aliran tanpa baffle blocks muka air hulu 17 cm dapat dilihat terdapat gelombang sebelum terjadi loncat air yang jauh di saluran dan loncat air yang terbentuk hingga selesai juga jaraknya lebih melebar, dimana nilai total keseluruhan panjang profil loncat air 66,5 cm.

- Profil aliran tanpa baffle blocks muka air hulu 18 cm

Gambar 5.13 Profil aliran tanpa baffle blocks muka air hulu 18 cm

Nilai Fr3 pada variasi tanpa baffle blocks muka tinggi muka air hulu menunjukkan nilai  2,5 < Fr3 ≤ 4,5 yaitu 2,54. Menurut USBR, nilai tersebut menunjukkan loncat air tidak terbentuk dengan baik dan menimbulkan gelombang sampai jarak yang jauh di saluran. Loncatan tersebut disebut loncatan berosilasi. Gambar 5.13 profil aliran tanpa baffle blocks muka air hulu 18 cm dapat dilihat terdapat gelombang sebelum terjadi loncat air yang jauh di saluran dan loncat air yang terbentuk hingga selesai juga jaraknya lebih melebar, dimana nilai total keseluruhan panjang profil loncat air 154,5 cm.

- Profil aliran tanpa baffle blocks muka air hulu 19 cm

Gambar 5.14 Profil aliran tanpa baffle blocks muka air hulu 19 cm

Nilai Fr3 pada variasi tanpa baffle blocks muka tinggi muka air hulu menunjukkan nilai  2,5 < Fr3 ≤ 4,5 yaitu 2,56. Menurut USBR, nilai tersebut menunjukkan loncat air tidak terbentuk dengan baik dan menimbulkan gelombang sampai jarak yang jauh di saluran. Loncatan tersebut disebut loncatan berosilasi. Gambar 5.14 profil aliran tanpa baffle blocks muka air hulu 19 cm dapat dilihat terdapat gelombang sebelum terjadi loncat air yang jauh di saluran dan loncat air yang terbentuk hingga selesai juga jaraknya lebih melebar, dimana nilai total keseluruhan panjang profil loncat air 205,5 cm.

Untuk loncatan tidak terendam dengan menggunakan baffle blocks Hager & Li mengklasifikasi aliran menjadi 5 tipe yaitu A-Jump, B-Jump, Bm-Jump, C-Jump, dan Spray Jump. Parameter yang dapat menentukan pola loncat air tersebut, dinyatakan dengan CL, jika CL = 4 maka merupakan tipe transisi dari A-jump ke B-jump, dan CL = 2,5 untuk tipe transisi dari B-Jump ke Bm Jump. Berdasarkan efektifitas pada peredaman energi, maka tipe yang efektif adalah A-Jump dan B-Jump. Sedangkan, C-Jump dan Spray Jump tidak cocok dikarenakan kecilnya potensi dalam meredam energi. Dari hasil analisis yang didapatkan, telah dihitung notasi CL untuk dapat mengetahui pola aliran variasi penggunaan baffle blocks terbaik pada saat pengamatan yang disajikan pada Tabel 5.31 hasil rekap perhitungan CL tiap variasi berikut.

Tabel 5.31 Hasil CL tiap variasi

| No | Nama | CL |
| --- | --- | --- |
| 1 | A1a | 6,38 |
| 2 | A2a | 4,98 |
| 3 | A3a | 1,62 |
| 4 | A4a | 1,74 |
| 5 | A5a | 1,58 |
| 6 | A6a | 1,86 |
| 7 | A7a | 1,63 |
| 8 | A1b | 1,68 |
| 9 | A2b | 6,72 |
| 10 | A3b | 1,96 |
| 11 | A4b | 2,51 |
| 12 | A5b | 3,81 |
| 13 | A6b | 3,90 |
| 14 | A7b | 3,18 |
| 15 | A1c | 1,15 |
| 16 | A2c | 1,25 |
| 17 | A3c | 1,34 |
| 18 | A4c | 1,55 |
| 19 | A5c | 1,80 |
| 20 | A6c | 2,41 |
| 21 | A7c | 2,55 |

Notasi CL didapatkan dari parameter yang digambarkan pada Gambar 5.15.

Gambar 5.15 Parameter-parameter notasi CL

dengan :

L1 	= jarak dari kaki bendung hingga sebelum loncat air dimulai (m),

L2 	= panjang saat loncat air (m),

Ls 	= jarak awal loncat air ke bagian muka baffle blocks (m),

Xs 	= jarak baffle blocks (m),

y3 	= kedalaman hulu sebelum loncat air (m),

y5	= kedalaman hilir sesudah loncat air (m),

h 	= tinggi baffle blocks (m).

Dari hasil CL tersebut, kemudian dijabarkan penjelasan pola aliran dari parameter profil yang didapatkan pada saat pengamatan.

- Profil aliran muka air hulu 17 cm

Terdapat 2 pola loncat air dengan menggunakan baffle blocks pada variasi muka air hulu 17 cm yaitu A-Jump dan Bm-Jump. Berikut adalah Gambar 5.16 profil untuk pola A-Jump.

Gambar 5.16 Profil aliran tipe A-Jump muka air hulu 17 cm

Pada variasi A1a dan A2a merupakan tipe A-Jump. Berdasarkan hasil dari perhitungan CL, dihasilkan nilai CL berturut-turut 6,38 dan 4,98. Hasil tersebut menunjukkan variasi memenuhi kriteria tipe A-Jump yaitu jika CL > 4. Kedua variasi memiliki loncat air yang awal loncatannya berada di kaki bendung (L1 = 0) dan akhir loncatannya berada pada posisinya di atas baffle blocks. Ditinjau dari panjang loncat air yang didapatkan pendek yaitu berturut-turut 12,4 cm dan 13,5 cm. Berikut adalah Gambar 5.17  profil untuk pola tipe aliran Bm-Jump.

Gambar 5.17 Profil aliran tipe Bm-Jump muka air hulu 17 cm

Pada variasi A3a, A4a, A5a, A6a, dan A7a merupakan tipe Bm-Jump. Berdasarkan hasil dari perhitungan CL, dihasilkan nilai CL berturut-turut A3a (1,62) ; A4a (1,737) ; A5a (1,584) ; A6a (1,858) ; A7a (1,630). Hasil tersebut menunjukkan variasi memenuhi kriteria tipe Bm-Jump yaitu jika CL > 2,5. Variasi tersebut memiliki loncat air yang panjang dengan loncatannya dimulai memanjang dari kaki bendung (nilai L1 panjang) dan akhir loncatannya berada pada setelah baffle blocks, namun ujung alirannya tidak sampai terjun ke dasar kolam olakan. Ditinjau dari panjang loncat air yang didapatkan yaitu berturut-turut A3a (24 cm) ; A4a (26,5 cm) ; A5a (31,6 cm) ; A6a (31 cm) ; A7a (32,1).

- Profil aliran muka air hulu 18 cm (b)

Terdapat 3 pola loncat air dengan menggunakan baffle blocks pada variasi muka air hulu 18 cm yaitu A-Jump, B-Jump, dan Bm-Jump. Berikut adalah Gambar 5.18 profil untuk pola A-Jump.

Gambar 5.18 Profil aliran tipe A-Jump muka air hulu 18 cm

Pada variasi A2b tipe A-Jump. Berdasarkan hasil dari perhitungan CL, dihasilkan nilai CL = 6,72 . Hasil tersebut menunjukkan variasi memenuhi kriteria tipe A-Jump yaitu jika CL > 4. Variasi A2b memiliki loncat air yang awal loncatannya berada di kaki bendung (L1 = 0) dan akhir loncatannya berada pada posisinya di atas baffle blocks. Ditinjau dari panjang loncat air yang didapatkan pendek yaitu 18,4 cm. Berikut adalah Gambar 5.19 profil untuk pola tipe aliran B-Jump.

Gambar 5.19 Profil aliran tipe B-Jump muka air hulu 18 cm

Pada variasi A4b, A5b, A6b, dan A7b merupakan tipe B-Jump. Berdasarkan hasil dari perhitungan CL, dihasilkan nilai CL berturut-turut A4b (2,511) ; A5b (3,812) ; A6b (3,895) ; A7b (3,182). Hasil tersebut menunjukkan variasi memenuhi kriteria tipe B-Jump yaitu jika 2,5 < CL < 4. Variasi tersebut memiliki loncat air yang loncatannya dimulai melebar dari kaki bendung (L1 panjang) dan akhir loncatannya berada pada sebelum baffle blocks atau di atas baffle blocks dengan gelombang yang lebih kecil.. Ditinjau dari panjang loncat air yang didapatkan yaitu berturut-turut A4b (25,5 cm) ; A5b (27,5 cm) ; A6b (30,5 cm) ; A7b (31,6 cm). Berikut adalah Gambar 5.20 profil untuk pola Bm-Jump.

Gambar 5.20 Profil aliran tipe Bm-Jump muka air hulu 18 cm

Pada variasi A1b dan A3b merupakan tipe Bm-Jump. Berdasarkan hasil dari perhitungan CL, dihasilkan nilai CL berturut-turut A1b (1,68) ; A3b (1,957). Hasil tersebut menunjukkan variasi memenuhi kriteria tipe Bm-Jump yaitu jika CL < 2,5. Variasi tersebut memiliki loncat air yang panjang dengan loncatannya dimulai memanjang dari kaki bendung (nilai L1 panjang) dan akhir loncatannya berada pada setelah baffle blocks, namun ujung alirannya tidak sampai terjun ke dasar kolam olakan. Ditinjau dari panjang loncat air yang didapatkan yaitu berturut-turut A1b (22,6 cm) ; A3b (22,8 cm).

- Profil aliran muka air hulu 19 cm (c)

Terdapat 2 pola loncat air dengan menggunakan baffle blocks pada variasi muka air hulu 19 cm yaitu tipe B-Jump, Bm-Jump, dan transisi dari C-Jump ke Spray Jump. Berikut adalah Gambar 5.21 profil untuk pola B-Jump.

Gambar 5.21 Profil aliran tipe B-Jump muka air hulu 19 cm

Pada variasi A7c merupakan tipe B-Jump. Berdasarkan hasil dari perhitungan CL, dihasilkan nilai CL = 2,546 . Hasil tersebut menunjukkan variasi memenuhi kriteria tipe B-Jump yaitu jika 2,5 < CL < 4. Variasi tersebut memiliki loncat air yang loncatannya dimulai melebar dari kaki bendung (L1 panjang) dan akhir loncatannya berada pada sebelum baffle blocks atau di atas baffle blocks dengan gelombang yang lebih kecil.. Ditinjau dari panjang loncat air yang didapatkan yaitu 35,4 cm. Berikut adalah Gambar 5.22 profil untuk pola Bm-Jump.

Gambar 5.22 Profil aliran tipe Bm-Jump muka air hulu 19 cm

Pada variasi A4c, A5c, dan A6c merupakan tipe Bm-Jump. Berdasarkan hasil dari perhitungan CL, dihasilkan nilai CL berturut-turut A4c (1,552) ; A5c (1,801) ; A6c (2,411) . Hasil tersebut menunjukkan variasi memenuhi kriteria tipe Bm-Jump yaitu jika CL < 2,5. Variasi tersebut memiliki loncat air yang panjang dengan loncatannya dimulai memanjang dari kaki bendung (nilai L1 panjang) dan akhir loncatannya berada pada setelah baffle blocks, namun ujung alirannya tidak sampai terjun ke dasar kolam olakan. Ditinjau dari panjang loncat air yang didapatkan yaitu berturut-turut A4c (36,4 cm) ; A5c (36 cm) ; A6c (36,5 cm). Berikut adalah Gambar 5.23 profil untuk pola C-Jump dan Spray Jump.

Gambar 5.23 Profil aliran tipe transisi dari C-Jump ke Spray Jump muka air hulu 19 cm

Pada variasi A1c merupakan tipe Spray Jump karena jika ditinjau dari CL nilainya mendekati 1 (1,153). Berdasarkan konsep kehilangan energi juga tipe A1c tidak memiliki peredaman yang besar dibanding tanpa menggunakan baffle blocks, artinya pemasangan baffle block variasi A1c tidak efektif. Dari segi profil, tipe A3c sesuai dengan teori tipe Spray Jump dimana loncat air yang merupakan aliran dengan semburan kuat dan redaman energi yang tidak bisa diterima oleh baffle blocks. Variasi A2c, dan A3c merupakan tipe C Jump  .Berdasarkan hasil dari perhitungan CL, dihasilkan nilai CL berturut-turut A2c (1,249) ; A3c (1,344) nilainya mendekati 1. Variasi tersebut loncat air yang loncatannya dimulai melebar jauh dari kaki bendung dengan gelombang yang cukup besar dan mulai terbentuk semburan kuat. Ditinjau dari panjang loncat air yang didapatkan yaitu berturut-turut A1c (40,0 cm) ; A2c (36,7 cm) ; A3c (39,3 cm).

Dari keseluruhan penjelasan diatas dapat disajikan Tabel 5.32 rekap variasi yang menunjukkan jarak baffle blocks yang optimal.

Tabel 5.32 Rekap variasi optimal

| No | Nama | Fr3 | Xs/y3 | CL | LB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (cm) |
| 1 | A0a | 3,06 | 0,00 | - | 66,50 |
| 2 | A1a | 7,52 | 25,00 | 6,38 | 11,70 |
| 3 | A2a | 7,51 | 31,25 | 4,98 | 13,40 |
| 4 | A3a | 7,46 | 37,50 | 1,62 | 22,20 |
| 5 | A4a | 11,28 | 58,33 | 1,74 | 23,20 |
| 6 | A5a | 11,26 | 66,67 | 1,58 | 29,60 |
| 7 | A6a | 11,22 | 75,00 | 1,86 | 29,30 |
| 8 | A7a | 11,07 | 83,33 | 1,63 | 32,10 |
| 9 | A0b | 2,54 | 0,00 | - | 154,50 |
| 10 | A1b | 4,90 | 12,50 | 1,68 | 22,60 |
| 11 | A2b | 7,45 | 20,83 | 6,72 | 18,90 |
| 12 | A3b | 7,35 | 25,00 | 1,96 | 22,80 |
| 13 | A4b | 7,34 | 29,17 | 2,51 | 25,50 |
| 14 | A5b | 7,32 | 33,33 | 3,81 | 27,50 |
| 15 | A6b | 9,60 | 45,00 | 3,90 | 30,50 |
| 16 | A7b | 9,57 | 50,00 | 3,18 | 31,60 |
| 17 | A0c | 2,56 | 0,00 | - | 205,50 |
| 18 | A1c | 2,76 | 5,56 | 1,15 | 40,00 |
| 19 | A2c | 3,58 | 8,33 | 1,25 | 36,70 |
| 20 | A3c | 3,60 | 10,00 | 1,34 | 39,30 |
| 21 | A4c | 4,00 | 12,50 | 1,55 | 36,40 |
| 22 | A5c | 4,42 | 15,38 | 1,80 | 36,00 |
| 23 | A6c | 5,61 | 20,45 | 2,41 | 36,50 |
| 24 | A7c | 6,40 | 25,00 | 2,55 | 35,40 |

Loncat air yang optimal adalah adalah loncatan yang memiliki bilangan Fr 4,5 sampai 9 dan panjang kolam olak yang pendek agar ekonomis. Hager & Li (1992)  juga menyatakan bahwa pola loncatan yang terbaik adalah pola A-Jump, dan B-Jump dengan batasan notasi CL lebih besar dari 2,5. Berdasarkan teori tersebut, maka dapat disimpulkan penggunaaan baffle blocks yang terbaik tiap variasi muka air hulu berturut-turut adalah A1a, A2b, dan A7c.